| ÍNDICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- | NOTACIÓN (COLUMNAS) |  | ___ |
| 2.- | COLUMNAS |  | ___ |
| 2.1.- |  | C1 | ___ |
| 2.2.- |  | C2 | ___ |
| 2.3.- |  | C3 | ___ |
| 2.4.- |  | C4 | ___ |
| 2.5.- |  | C6 | ___ |
| 2.6.- |  | C7 | ___ |
| 2.7.- |  | C8 | ___ |
| 2.8.- |  | C9 | ___ |
| 2.9.- |  | C10 | ___ |
| 2.10.- |  | C11 | ___ |
| 2.11.- |  | C12 | ___ |
| 2.12.- |  | C13 | ___ |
| 3.- | VIGAS |  | ___ |
| 3.1.- |  | PISO 2° | ___ |
| 3.2.- |  | PISO 3° | ___ |
| 3.3.- |  | CUBIERTA | ___ |
| 3.4.- |  | TANQUE | ___ |

1.- NOTACIÓN (COLUMNAS)

En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de aprovechamiento inferior al 10%.

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras

Arm.: Armadura mínima y máxima

Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales

Sism.: Criterios de diseño por sismo

Disp. S.: Criterios de diseño por sismo

Cap.: Diseño por capacidad

2.- COLUMNAS

2.1.- C1

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Sism. | Disp. S. | Cap. | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.9 | 14.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 14.7 | G, Q(4) | Q | 3.62 | -0.35 | 0.11 | -0.13 | -0.72 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 3.82 | -0.62 | 0.76 | -0.75 | -0.89 |  |
|  |  | 7.3 m | Cumple | Cumple | 33.0 | 29.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 33.0 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 4.60 | 1.78 | -1.09 | -0.73 | -1.02 | Cumple |
|  |  | 7.05 m | Cumple | Cumple | 33.0 | 29.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 33.0 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 4.60 | 1.78 | -1.09 | -0.73 | -1.02 | Cumple |
| CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 6.8 m | Cumple | Cumple | 30.3 | 24.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 30.3 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 4.60 | 1.78 | -1.09 | -0.73 | -1.02 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.1 | 24.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 24.1 | G, Q(4) | Q | 4.52 | 1.46 | -0.20 | -0.13 | -0.72 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 4.60 | 1.78 | -1.09 | -0.73 | -1.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 13.64 | -2.49 | 2.20 | -1.66 | -1.92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(6) | Cap. N,M (H) | 12.91 | -1.84 | 0.23 | -0.18 | -1.46 |  |
|  |  | 4.4 m | Cumple | Cumple | 55.2 | 41.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 55.2 | G, Q, S(7) | Q S. | 10.31 | -3.13 | 0.32 | -0.25 | -2.40 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 13.64 | -2.49 | 2.20 | -1.66 | -1.92 |  |
| PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | Cumple | Cumple | 55.2 | 41.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 55.2 | G, Q, S(7) | Q S. | 10.31 | -3.13 | 0.32 | -0.25 | -2.40 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 13.64 | -2.49 | 2.20 | -1.66 | -1.92 |  |
|  |  | 3.9 m | Cumple | Cumple | 55.2 | 41.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 55.2 | G, Q, S(7) | Q S. | 10.31 | -3.13 | 0.32 | -0.25 | -2.40 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 13.64 | -2.49 | 2.20 | -1.66 | -1.92 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 16.9 | 37.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 37.7 | G, Q(4) | Q | 14.28 | 2.05 | -0.23 | -0.18 | -1.66 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 14.54 | 2.32 | -1.96 | -1.66 | -1.92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 23.79 | -2.30 | 2.18 | -2.10 | -1.63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(6) | Cap. N,M (H) | 21.82 | -1.60 | 0.17 | -0.10 | -0.82 |  |
|  |  | 1.25 m | Cumple | Cumple | 48.3 | 47.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 48.3 | G, S(9) | Q S. | 18.42 | 1.65 | -3.03 | -2.07 | -1.39 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 24.69 | 1.79 | -3.06 | -2.10 | -1.63 |  |
| PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | Cumple | Cumple | 48.3 | 47.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 48.3 | G, S(9) | Q S. | 18.42 | 1.65 | -3.03 | -2.07 | -1.39 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 24.69 | 1.79 | -3.06 | -2.10 | -1.63 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.8 | 47.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 47.5 | G, S(8) | Q S. | 11.67 | 2.67 | -0.22 | -0.18 | -1.99 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 24.69 | 1.79 | -3.06 | -2.10 | -1.63 |  |
| Fundación | 30x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | 44.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | 44.6 | G, Q, S(5) | N,M S. | 24.69 | 1.79 | -3.06 | -2.10 | -1.63 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (3) No cumple: 'Resistencia mínima a flexión de columnas.' (4) 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa (5) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX-0.3·SY (6) 1.4·PP+1.4·CM (7) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY (8) 0.9·PP+0.9·CM+0.3·SX+SY (9) 0.9·PP+0.9·CM-SX-0.3·SY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.- C2

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Sism. | Disp. S. | Cap. | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.1 | 11.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 11.9 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 2.90 | 1.18 | 0.05 | -0.06 | 1.18 | Cumple |
|  |  | 7.3 m | Cumple | Cumple | 31.6 | 18.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.6 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 3.80 | -1.77 | -0.11 | -0.06 | 1.18 | Cumple |
|  |  | 7.05 m | Cumple | Cumple | 31.6 | 18.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.6 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 3.80 | -1.77 | -0.11 | -0.06 | 1.18 | Cumple |
| CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 6.8 m | Cumple | Cumple | 30.2 | 11.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 30.2 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 2.90 | 1.18 | 0.05 | -0.06 | 1.18 | Cumple |
|  |  | 6.8 m | Cumple | Cumple | 31.6 | 18.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.6 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 3.80 | -1.77 | -0.11 | -0.06 | 1.18 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.4 | 18.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 18.5 | G, Q(5) | Q | 3.97 | -0.79 | -0.16 | -0.10 | 0.52 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(4) | N,M S. | 3.80 | -1.77 | -0.11 | -0.06 | 1.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(6) | Cap. N,M (H) | 8.00 | 1.31 | 0.18 | -0.14 | 1.06 |  |
|  |  | 4.4 m | Cumple | Cumple | 72.9 | 36.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 72.9 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 7.08 | 3.50 | 0.11 | -0.09 | 2.75 | Cumple |
| PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | Cumple | Cumple | 72.9 | 36.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 72.9 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 7.08 | 3.50 | 0.11 | -0.09 | 2.75 | Cumple |
|  |  | 3.9 m | Cumple | Cumple | 72.9 | 36.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 72.9 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 7.08 | 3.50 | 0.11 | -0.09 | 2.75 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 18.9 | 34.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 34.5 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 7.98 | -3.38 | -0.11 | -0.09 | 2.75 | Cumple |
| PISO 2° (1.25 - 2.9 m) | 30x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 17.6 | 30.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 30.9 | G, Q, S(4) | Q S. | 10.98 | 2.74 | 0.05 | 0.00 | 2.55 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(7) | N,M S. | 7.49 | 1.72 | -1.31 | 1.34 | 1.58 |  |
|  |  | 1.5 m | Cumple | Cumple | 66.1 | 45.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 66.1 | G, Q, S(4) | Q S. | 11.88 | -3.64 | 0.06 | 0.00 | 2.55 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(7) | N,M S. | 8.39 | -2.23 | 2.02 | 1.33 | 1.58 |  |
|  |  | 1.25 m | Cumple | Cumple | 66.1 | 45.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 66.1 | G, Q, S(4) | Q S. | 11.88 | -3.64 | 0.06 | 0.00 | 2.55 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(7) | N,M S. | 8.39 | -2.23 | 2.02 | 1.33 | 1.58 |  |
| PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | Cumple | Cumple | 61.3 | 30.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 61.3 | G, Q, S(4) | Q S. | 10.98 | 2.74 | 0.05 | 0.00 | 2.55 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(7) | N,M S. | 7.49 | 1.72 | -1.31 | 1.34 | 1.58 |  |
|  |  | 1 m | Cumple | Cumple | 66.1 | 45.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 66.1 | G, Q, S(4) | Q S. | 11.88 | -3.64 | 0.06 | 0.00 | 2.55 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(7) | N,M S. | 8.39 | -2.23 | 2.02 | 1.33 | 1.58 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 17.6 | 45.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 45.0 | G, Q, S(4) | Q S. | 11.88 | -3.64 | 0.06 | 0.00 | 2.55 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(7) | N,M S. | 8.39 | -2.23 | 2.02 | 1.33 | 1.58 |  |
| Fundación | 30x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | 41.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | 41.7 | G, Q, S(7) | N,M S. | 8.39 | -2.23 | 2.02 | 1.33 | 1.58 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (3) No cumple: 'Resistencia mínima a flexión de columnas.' (4) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY (5) 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa (6) 1.4·PP+1.4·CM (7) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX-0.3·SY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.- C3

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Sism. | Disp. S. | Cap. | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| TANQUE (8.7 - 10.2 m) | 30x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 27.7 | 12.8 | Cumple | Cumple | Cumple | 27.7 | G, Q(4) | Q,N,M | 3.35 | -0.01 | 0.92 | -1.48 | 0.04 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 26.8 | 11.3 | Cumple | Cumple | Cumple | 26.8 | G, Q(4) | Q,N,M | 3.79 | -0.06 | -0.86 | -1.48 | 0.04 | Cumple |
|  |  | 7.3 m | Cumple | Cumple | 31.8 | 21.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.8 | G, Q, S(5) | Q S. | 4.87 | 1.76 | 0.14 | -0.14 | 1.36 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, S(6) | N,M S. | 4.55 | 1.03 | 1.02 | -0.75 | 0.79 |  |
| CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 7.05 m | Cumple | Cumple | 31.8 | 21.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.8 | G, Q, S(5) | Q S. | 4.87 | 1.76 | 0.14 | -0.14 | 1.36 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, S(6) | N,M S. | 4.55 | 1.03 | 1.02 | -0.75 | 0.79 |  |
|  |  | 6.8 m | Cumple | Cumple | 31.8 | 21.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.8 | G, Q, S(5) | Q S. | 4.87 | 1.76 | 0.14 | -0.14 | 1.36 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, S(6) | N,M S. | 4.55 | 1.03 | 1.02 | -0.75 | 0.79 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.4 | 18.8 | Cumple | Cumple | Cumple | 18.8 | G, Q, S(5) | Q S. | 5.78 | -1.64 | -0.22 | -0.15 | 1.37 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 6.41 | -0.98 | -0.88 | -0.75 | 0.82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 12.22 | 2.09 | 1.28 | -0.97 | 1.65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(7) | Cap. N,M (H) | 10.45 | 0.97 | 0.32 | -0.25 | 0.79 |  |
|  |  | 4.4 m | Cumple | Cumple | 56.0 | 33.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 56.0 | G, Q, S(5) | Q S. | 10.71 | 3.10 | 0.30 | -0.23 | 2.45 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 12.22 | 2.09 | 1.28 | -0.97 | 1.65 |  |
| PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | Cumple | Cumple | 56.0 | 33.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 56.0 | G, Q, S(5) | Q S. | 10.71 | 3.10 | 0.30 | -0.23 | 2.45 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 12.22 | 2.09 | 1.28 | -0.97 | 1.65 |  |
|  |  | 3.9 m | Cumple | Cumple | 56.0 | 33.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 56.0 | G, Q, S(5) | Q S. | 10.71 | 3.10 | 0.30 | -0.23 | 2.45 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 12.22 | 2.09 | 1.28 | -0.97 | 1.65 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 15.0 | 31.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.0 | G, Q, S(5) | Q S. | 11.61 | -3.02 | -0.29 | -0.23 | 2.45 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 13.15 | -2.04 | -1.15 | -0.97 | 1.65 |  |
| PISO 2° (1.25 - 2.9 m) | 30x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.8 | 29.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 29.0 | G, S(8) | Q S. | 11.45 | 2.37 | 0.12 | -0.06 | 2.26 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 19.29 | 1.61 | 1.24 | -1.18 | 1.55 |  |
|  |  | 1.5 m | Cumple | Cumple | 51.9 | 40.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 51.9 | G, S(8) | Q S. | 12.12 | -3.29 | -0.04 | -0.06 | 2.26 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 20.19 | -2.27 | -1.70 | -1.18 | 1.55 |  |
|  |  | 1.25 m | Cumple | Cumple | 51.9 | 40.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 51.9 | G, S(8) | Q S. | 12.12 | -3.29 | -0.04 | -0.06 | 2.26 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 20.19 | -2.27 | -1.70 | -1.18 | 1.55 |  |
| PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | Cumple | Cumple | 45.2 | 29.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 45.2 | G, S(8) | Q S. | 11.45 | 2.37 | 0.12 | -0.06 | 2.26 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 19.29 | 1.61 | 1.24 | -1.18 | 1.55 |  |
|  |  | 1 m | Cumple | Cumple | 51.9 | 40.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 51.9 | G, S(8) | Q S. | 12.12 | -3.29 | -0.04 | -0.06 | 2.26 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 20.19 | -2.27 | -1.70 | -1.18 | 1.55 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.8 | 40.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 40.0 | G, S(8) | Q S. | 12.12 | -3.29 | -0.04 | -0.06 | 2.26 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 20.19 | -2.27 | -1.70 | -1.18 | 1.55 |  |
| Fundación | 30x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | 38.1 | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | 38.1 | G, Q, S(5) | N,M S. | 20.19 | -2.27 | -1.70 | -1.18 | 1.55 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (3) No cumple: 'Resistencia mínima a flexión de columnas.' (4) 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa (5) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY (6) 1.2·PP+1.2·CM-0.3·SX-SY (7) 1.4·PP+1.4·CM (8) 0.9·PP+0.9·CM-0.3·SX-SY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.- C4

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Sism. | Disp. S. | Cap. | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 4.6 | 12.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 12.5 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 1.49 | 0.53 | 0.62 | -0.60 | 0.37 | Cumple |
|  |  | 7.3 m | Cumple | Cumple | 16.8 | 15.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 16.8 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 2.44 | -0.35 | -0.93 | -0.63 | 0.34 | Cumple |
|  |  | 7.3 m | Cumple | Cumple | 17.9 | 12.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 17.9 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 1.49 | 0.53 | 0.62 | -0.60 | 0.37 | Cumple |
|  |  | 6.8 m | Cumple | Cumple | 17.9 | 12.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 17.9 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 1.49 | 0.53 | 0.62 | -0.60 | 0.37 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 4.6 | 15.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 15.5 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 2.44 | -0.35 | -0.93 | -0.63 | 0.34 | Cumple |
|  |  | 4.4 m | Cumple | Cumple | 38.8 | 33.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 38.8 | G, S(6) | Q S. | 4.43 | 1.01 | 1.81 | -1.36 | 0.74 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(4) | N,M S. | 5.87 | 1.01 | 1.91 | -1.44 | 0.74 |  |
| PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | Cumple | Cumple | 38.8 | 33.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 38.8 | G, S(6) | Q S. | 4.43 | 1.01 | 1.81 | -1.36 | 0.74 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(4) | N,M S. | 5.87 | 1.01 | 1.91 | -1.44 | 0.74 |  |
|  |  | 3.9 m | Cumple | Cumple | 38.8 | 33.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 38.8 | G, S(6) | Q S. | 4.43 | 1.01 | 1.81 | -1.36 | 0.74 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(4) | N,M S. | 5.87 | 1.01 | 1.91 | -1.44 | 0.74 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.5 | 28.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 28.5 | G, Q, S(4) | Q S. | 6.62 | -0.90 | -1.66 | -1.41 | 0.79 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(4) | N,M S. | 6.79 | -0.84 | -1.69 | -1.44 | 0.74 |  |
| PISO 2° (1.25 - 2.9 m) | 30x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.2 | 29.8 | Cumple | Cumple | Cumple | 29.8 | G, Q, S(4) | Q S. | 9.59 | 0.73 | 1.81 | -1.75 | 1.04 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, S(7) | N,M S. | 2.65 | -0.90 | -1.63 | 1.65 | -0.83 |  |
|  |  | 1.5 m | Cumple | Cumple | 49.9 | 48.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 49.9 | G, S(6) | Q S. | 8.22 | -1.77 | -2.53 | -1.72 | 1.02 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(4) | N,M S. | 10.49 | -1.88 | -2.56 | -1.75 | 1.04 |  |
|  |  | 1.25 m | Cumple | Cumple | 49.9 | 48.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 49.9 | G, S(6) | Q S. | 8.22 | -1.77 | -2.53 | -1.72 | 1.02 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(4) | N,M S. | 10.49 | -1.88 | -2.56 | -1.75 | 1.04 |  |
| PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | Cumple | Cumple | 49.9 | 48.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 49.9 | G, S(6) | Q S. | 8.22 | -1.77 | -2.53 | -1.72 | 1.02 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(4) | N,M S. | 10.49 | -1.88 | -2.56 | -1.75 | 1.04 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.2 | 48.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 48.4 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 10.49 | -1.88 | -2.56 | -1.75 | 1.04 | Cumple |
| Fundación | 30x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | 44.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | 44.9 | G, Q, S(4) | N,M S. | 10.49 | -1.88 | -2.56 | -1.75 | 1.04 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (3) No cumple: 'Resistencia mínima a flexión de columnas.' (4) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY (5) 1.4·PP+1.4·CM (6) 0.9·PP+0.9·CM-0.3·SX-SY (7) 0.9·PP+0.9·CM+0.3·SX+SY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5.- C6

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Sism. | Disp. S. | Cap. | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x30 | Cabeza | Cumple | Cumple | 6.0 | 13.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 13.1 | G, Q, S(4) | Q S. | 5.87 | 0.59 | 0.12 | -0.12 | 0.68 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 5.61 | 0.25 | 0.54 | -0.59 | 0.29 |  |
|  |  | 7.3 m | Cumple | Cumple | 22.1 | 23.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 23.4 | G, Q, S(4) | Q S. | 6.56 | -1.10 | -0.13 | -0.09 | 0.68 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 6.29 | -0.48 | -0.93 | -0.59 | 0.29 |  |
|  |  | 7.05 m | Cumple | Cumple | 22.1 | 23.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 23.4 | G, Q, S(4) | Q S. | 6.56 | -1.10 | -0.13 | -0.09 | 0.68 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 6.29 | -0.48 | -0.93 | -0.59 | 0.29 |  |
| CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x30 | 6.8 m | Cumple | Cumple | 20.1 | 19.3 | Cumple | Cumple | Cumple | 20.1 | G, Q, S(4) | Q S. | 6.56 | -1.10 | -0.13 | -0.09 | 0.68 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 6.29 | -0.48 | -0.93 | -0.59 | 0.29 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 5.7 | 19.3 | Cumple | Cumple | Cumple | 19.3 | G, Q, S(4) | Q S. | 6.56 | -1.10 | -0.13 | -0.09 | 0.68 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 6.29 | -0.48 | -0.93 | -0.59 | 0.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 11.58 | 1.12 | 1.65 | -1.28 | 0.89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(7) | Cap. N,M (H) | 14.53 | 0.88 | 0.25 | -0.19 | 0.70 |  |
|  |  | 4.4 m | Cumple | Cumple | 49.6 | 38.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 49.6 | G, Q, S(4) | Q S. | 12.66 | 2.18 | 0.11 | -0.08 | 1.73 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 11.58 | 1.12 | 1.65 | -1.28 | 0.89 |  |
| PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x30 | 4.15 m | Cumple | Cumple | 49.6 | 38.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 49.6 | G, Q, S(4) | Q S. | 12.66 | 2.18 | 0.11 | -0.08 | 1.73 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 11.58 | 1.12 | 1.65 | -1.28 | 0.89 |  |
|  |  | 3.9 m | Cumple | Cumple | 49.6 | 38.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 49.6 | G, Q, S(4) | Q S. | 12.66 | 2.18 | 0.11 | -0.08 | 1.73 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 11.58 | 1.12 | 1.65 | -1.28 | 0.89 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.5 | 36.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 36.9 | G, S(6) | Q S. | 9.31 | -1.87 | -0.03 | -0.03 | 1.51 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 12.25 | -1.11 | -1.56 | -1.28 | 0.89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 16.96 | 0.75 | 1.54 | -1.34 | 0.61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(7) | Cap. N,M (H) | 22.54 | 0.51 | 0.17 | -0.10 | 0.39 |  |
|  |  | 1.25 m | Cumple | Cumple | 39.5 | 37.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 39.5 | G, S(8) | Q S. | 11.60 | -0.36 | -1.88 | -1.39 | 0.29 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 17.64 | -0.77 | -1.80 | -1.34 | 0.61 |  |
| PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x30 | 1 m | Cumple | Cumple | 39.5 | 37.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 39.5 | G, S(8) | Q S. | 11.60 | -0.36 | -1.88 | -1.39 | 0.29 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 17.64 | -0.77 | -1.80 | -1.34 | 0.61 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 39.5 | 37.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 39.5 | G, S(8) | Q S. | 11.60 | -0.36 | -1.88 | -1.39 | 0.29 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 17.64 | -0.77 | -1.80 | -1.34 | 0.61 |  |
| Fundación | 30x30 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | 35.2 | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | 35.2 | G, Q, S(9) | N,M S. | 24.63 | -0.41 | 1.76 | 1.24 | 0.34 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (3) No cumple: 'Resistencia mínima a flexión de columnas.' (4) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY (5) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX-0.3·SY (6) 0.9·PP+0.9·CM-0.3·SX-SY (7) 1.4·PP+1.4·CM (8) 0.9·PP+0.9·CM-SX-0.3·SY (9) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX+0.3·SY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.- C7

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Sism. | Disp. S. | Cap. | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
|  |  | 7.3 m | Cumple | Cumple | 31.6 | 19.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.6 | G, S(9) | Q S. | 4.56 | 0.08 | -1.27 | 1.01 | 0.11 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(8) | N,M S. | 6.33 | 0.10 | -1.27 | 1.01 | 0.13 |  |
| CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x30 | 7.05 m | Cumple | Cumple | 31.6 | 19.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.6 | G, S(9) | Q S. | 4.56 | 0.08 | -1.27 | 1.01 | 0.11 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(8) | N,M S. | 6.33 | 0.10 | -1.27 | 1.01 | 0.13 |  |
|  |  | 6.8 m | Cumple | Cumple | 31.6 | 19.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.6 | G, S(9) | Q S. | 4.56 | 0.08 | -1.27 | 1.01 | 0.11 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(8) | N,M S. | 6.33 | 0.10 | -1.27 | 1.01 | 0.13 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.5 | 21.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 21.1 | G, Q, S(8) | Q S.,N,M S. | 7.01 | -0.22 | 1.25 | 1.01 | 0.13 | Cumple |
|  |  | 4.4 m | Cumple | Cumple | 41.6 | 35.3 | Cumple | Cumple | Cumple | 41.6 | G, S(10) | Q S. | 9.41 | 0.47 | -1.75 | 1.40 | 0.38 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(8) | N,M S. | 15.08 | 0.66 | -1.81 | 1.45 | 0.53 |  |
| PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x30 | 4.15 m | Cumple | Cumple | 41.6 | 35.3 | Cumple | Cumple | Cumple | 41.6 | G, S(10) | Q S. | 9.41 | 0.47 | -1.75 | 1.40 | 0.38 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(8) | N,M S. | 15.08 | 0.66 | -1.81 | 1.45 | 0.53 |  |
|  |  | 3.9 m | Cumple | Cumple | 41.6 | 35.3 | Cumple | Cumple | Cumple | 41.6 | G, S(10) | Q S. | 9.41 | 0.47 | -1.75 | 1.40 | 0.38 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(8) | N,M S. | 15.08 | 0.66 | -1.81 | 1.45 | 0.53 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 41.0 | 35.6 | Cumple | Cumple | Cumple | 41.0 | G, S(10) | Q S. | 9.92 | -0.47 | 1.75 | 1.40 | 0.38 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(8) | N,M S. | 15.76 | -0.67 | 1.81 | 1.45 | 0.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(8) | N,M S. | 24.13 | 0.40 | -1.73 | 1.42 | 0.35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(6) | Cap. N,M (H) | 24.82 | 0.33 | -0.13 | 0.09 | 0.28 |  |
|  |  | 1.25 m | Cumple | Cumple | 22.0 | 37.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 37.7 | G, S(10) | Q S. | 16.10 | -0.35 | 1.79 | 1.39 | 0.26 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(11) | N,M S. | 26.50 | -1.74 | 0.00 | 0.02 | 1.31 |  |
| PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x30 | 1 m | Cumple | Cumple | 22.0 | 37.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 37.7 | G, S(10) | Q S. | 16.10 | -0.35 | 1.79 | 1.39 | 0.26 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(11) | N,M S. | 26.50 | -1.74 | 0.00 | 0.02 | 1.31 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 22.0 | 37.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 37.7 | G, S(10) | Q S. | 16.10 | -0.35 | 1.79 | 1.39 | 0.26 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(11) | N,M S. | 26.50 | -1.74 | 0.00 | 0.02 | 1.31 |  |
| Fundación | 30x30 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | 36.2 | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | 36.2 | G, Q, S(11) | N,M S. | 26.50 | -1.74 | 0.00 | 0.02 | 1.31 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (3) No cumple: 'Cortante de diseño para columnas.' (4) No cumple: 'Resistencia mínima a flexión de columnas.' (5) 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa (6) 1.4·PP+1.4·CM (7) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY (8) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX+0.3·SY (9) 1.2·PP+1.2·CM+SX+0.3·SY (10) 0.9·PP+0.9·CM+SX+0.3·SY (11) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7.- C8

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Sism. | Disp. S. | Cap. | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 4.6 | 10.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 10.4 | G, S(4) | Q S. | 2.50 | 0.22 | -0.73 | 0.83 | 0.06 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, S(5) | N,M S. | 1.86 | 0.17 | -0.73 | 0.82 | 0.05 |  |
|  |  | 7.3 m | Cumple | Cumple | 18.7 | 19.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 19.1 | G, S(4) | Q S. | 3.40 | 0.08 | 1.34 | 0.83 | 0.06 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, S(5) | N,M S. | 2.54 | 0.05 | 1.33 | 0.83 | 0.05 |  |
|  |  | 7.05 m | Cumple | Cumple | 18.7 | 19.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 19.1 | G, S(4) | Q S. | 3.40 | 0.08 | 1.34 | 0.83 | 0.06 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, S(5) | N,M S. | 2.54 | 0.05 | 1.33 | 0.83 | 0.05 |  |
| CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 6.8 m | Cumple | Cumple | 18.7 | 19.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 19.1 | G, S(4) | Q S. | 3.40 | 0.08 | 1.34 | 0.83 | 0.06 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, S(5) | N,M S. | 2.54 | 0.05 | 1.33 | 0.83 | 0.05 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 4.7 | 19.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 19.1 | G, S(4) | Q S. | 3.40 | 0.08 | 1.34 | 0.83 | 0.06 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, S(5) | N,M S. | 2.54 | 0.05 | 1.33 | 0.83 | 0.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, S(5) | N,M S. | 6.16 | -0.24 | -2.87 | 2.27 | -0.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(7) | Cap. N,M (H) | 10.03 | -0.35 | -0.05 | 0.04 | -0.31 |  |
|  |  | 4.4 m | Cumple | Cumple | 50.7 | 40.8 | Cumple | Cumple | Cumple | 50.7 | G, S(5) | Q S.,N,M S. | 6.16 | -0.24 | -2.87 | 2.27 | -0.21 | Cumple |
| PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | Cumple | Cumple | 50.7 | 40.8 | Cumple | Cumple | Cumple | 50.7 | G, S(5) | Q S.,N,M S. | 6.16 | -0.24 | -2.87 | 2.27 | -0.21 | Cumple |
|  |  | 3.9 m | Cumple | Cumple | 50.7 | 40.8 | Cumple | Cumple | Cumple | 50.7 | G, S(5) | Q S.,N,M S. | 6.16 | -0.24 | -2.87 | 2.27 | -0.21 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.9 | 38.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 38.9 | G, Q, S(6) | Q S. | 9.70 | 0.44 | 2.81 | 2.28 | -0.33 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, S(5) | N,M S. | 6.83 | 0.28 | 2.80 | 2.27 | -0.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(6) | N,M S. | 13.63 | -0.66 | -2.81 | 2.40 | -0.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(7) | Cap. N,M (H) | 15.62 | -0.67 | -0.03 | 0.02 | -0.25 |  |
|  |  | 1.25 m | Cumple | Cumple | 53.2 | 42.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 53.2 | G, S(5) | Q S.,N,M S. | 10.10 | -0.02 | 3.18 | 2.39 | -0.17 | Cumple |
| PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | Cumple | Cumple | 52.8 | 38.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 52.8 | G, S(5) | Q S. | 9.43 | -0.43 | -2.80 | 2.39 | -0.17 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(6) | N,M S. | 13.63 | -0.66 | -2.81 | 2.40 | -0.25 |  |
|  |  | 1 m | Cumple | Cumple | 53.2 | 42.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 53.2 | G, S(5) | Q S.,N,M S. | 10.10 | -0.02 | 3.18 | 2.39 | -0.17 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.4 | 42.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 42.4 | G, S(5) | Q S.,N,M S. | 10.10 | -0.02 | 3.18 | 2.39 | -0.17 | Cumple |
| Fundación | 30x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | 38.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | 38.7 | G, Q, S(6) | N,M S. | 14.53 | -0.03 | 3.19 | 2.40 | -0.25 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (3) No cumple: 'Resistencia mínima a flexión de columnas.' (4) 1.2·PP+1.2·CM+0.3·SX+SY (5) 0.9·PP+0.9·CM+0.3·SX+SY (6) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY (7) 1.4·PP+1.4·CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.8.- C9

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Sism. | Disp. S. | Cap. | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.2 | 16.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 16.5 | G, Q(4) | Q | 3.62 | -0.38 | -0.15 | 0.16 | -0.75 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 3.75 | -0.79 | -0.78 | 0.78 | -1.03 |  |
|  |  | 7.3 m | Cumple | Cumple | 33.9 | 31.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 33.9 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 4.65 | 1.79 | 1.19 | 0.79 | -1.03 | Cumple |
|  |  | 7.05 m | Cumple | Cumple | 33.9 | 31.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 33.9 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 4.65 | 1.79 | 1.19 | 0.79 | -1.03 | Cumple |
| CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 6.8 m | Cumple | Cumple | 33.9 | 31.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 33.9 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 4.65 | 1.79 | 1.19 | 0.79 | -1.03 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 16.1 | 31.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.0 | G, Q(4) | Q | 4.52 | 1.49 | 0.25 | 0.16 | -0.75 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 4.65 | 1.79 | 1.19 | 0.79 | -1.03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 13.41 | -2.69 | -2.38 | 1.81 | -2.06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(6) | Cap. N,M (H) | 12.72 | -1.78 | -0.31 | 0.24 | -1.40 |  |
|  |  | 4.4 m | Cumple | Cumple | 62.1 | 52.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 62.1 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 13.41 | -2.69 | -2.38 | 1.81 | -2.06 | Cumple |
| PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | Cumple | Cumple | 62.1 | 52.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 62.1 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 13.41 | -2.69 | -2.38 | 1.81 | -2.06 | Cumple |
|  |  | 3.9 m | Cumple | Cumple | 62.1 | 52.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 62.1 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 13.41 | -2.69 | -2.38 | 1.81 | -2.06 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 18.0 | 48.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 48.1 | G, Q(4) | Q | 13.82 | 1.99 | 0.29 | 0.24 | -1.62 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 14.31 | 2.46 | 2.15 | 1.81 | -2.06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 23.51 | -2.42 | -2.29 | 2.19 | -1.81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(6) | Cap. N,M (H) | 21.52 | -1.48 | -0.17 | 0.12 | -0.76 |  |
|  |  | 1.25 m | Cumple | Cumple | 55.4 | 59.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 59.7 | G, S(8) | Q S. | 18.37 | 1.99 | 3.14 | 2.15 | -1.58 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 24.41 | 2.12 | 3.18 | 2.19 | -1.81 |  |
| PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | Cumple | Cumple | 55.4 | 59.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 59.7 | G, S(8) | Q S. | 18.37 | 1.99 | 3.14 | 2.15 | -1.58 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 24.41 | 2.12 | 3.18 | 2.19 | -1.81 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.5 | 59.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 59.7 | G, S(7) | Q S. | 11.56 | 2.63 | 0.30 | 0.23 | -1.95 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 24.41 | 2.12 | 3.18 | 2.19 | -1.81 |  |
| Fundación | 30x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | 55.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | 55.8 | G, Q, S(5) | N,M S. | 24.41 | 2.12 | 3.18 | 2.19 | -1.81 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (3) No cumple: 'Resistencia mínima a flexión de columnas.' (4) 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa (5) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX+0.3·SY (6) 1.4·PP+1.4·CM (7) 0.9·PP+0.9·CM+0.3·SX+SY (8) 0.9·PP+0.9·CM+SX+0.3·SY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9.- C10

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Sism. | Disp. S. | Cap. | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.8 | 12.3 | Cumple | Cumple | Cumple | 12.3 | G, Q(4) | Q | 1.91 | 0.50 | -0.01 | 0.00 | 0.51 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 1.91 | 1.15 | -0.01 | 0.01 | 1.15 |  |
|  |  | 7.3 m | Cumple | Cumple | 31.1 | 18.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.1 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 2.81 | -1.73 | 0.01 | 0.00 | 1.15 | Cumple |
|  |  | 7.05 m | Cumple | Cumple | 31.1 | 18.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.1 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 2.81 | -1.73 | 0.01 | 0.00 | 1.15 | Cumple |
| CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 6.8 m | Cumple | Cumple | 30.1 | 12.3 | Cumple | Cumple | Cumple | 30.1 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 1.91 | 1.15 | -0.01 | 0.01 | 1.15 | Cumple |
|  |  | 6.8 m | Cumple | Cumple | 31.1 | 18.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.1 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 2.81 | -1.73 | 0.01 | 0.00 | 1.15 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.5 | 18.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 18.9 | G, Q(4) | Q | 2.81 | -0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 2.81 | -1.73 | 0.01 | 0.00 | 1.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 4.21 | 3.44 | 0.00 | 0.01 | 2.70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(6) | Cap. N,M (H) | 4.89 | 1.30 | -0.01 | 0.01 | 1.04 |  |
|  |  | 4.4 m | Cumple | Cumple | 72.5 | 39.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 72.5 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 4.21 | 3.44 | 0.00 | 0.01 | 2.70 | Cumple |
| PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | Cumple | Cumple | 72.5 | 39.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 72.5 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 4.21 | 3.44 | 0.00 | 0.01 | 2.70 | Cumple |
|  |  | 3.9 m | Cumple | Cumple | 72.5 | 39.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 72.5 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 4.21 | 3.44 | 0.00 | 0.01 | 2.70 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 24.8 | 36.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 36.5 | G, Q(4) | Q | 5.52 | -1.54 | 0.01 | 0.01 | 1.23 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 5.11 | -3.31 | 0.03 | 0.01 | 2.70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(6) | Cap. N,M (H) | 7.66 | 0.67 | 0.00 | 0.01 | 0.59 |  |
|  |  | 1.25 m | Cumple | Cumple | 66.6 | 38.8 | Cumple | Cumple | Cumple | 66.6 | G, Q, S(5) | Q S. | 7.12 | -3.56 | -0.13 | -0.05 | 2.49 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(7) | N,M S. | 6.97 | -2.74 | -1.16 | -0.49 | 1.94 |  |
| PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | Cumple | Cumple | 64.7 | 27.3 | Cumple | Cumple | Cumple | 64.7 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 6.22 | 2.68 | 0.01 | -0.05 | 2.49 | Cumple |
|  |  | 1 m | Cumple | Cumple | 66.6 | 38.8 | Cumple | Cumple | Cumple | 66.6 | G, Q, S(5) | Q S. | 7.12 | -3.56 | -0.13 | -0.05 | 2.49 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(7) | N,M S. | 6.97 | -2.74 | -1.16 | -0.49 | 1.94 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 17.2 | 38.8 | Cumple | Cumple | Cumple | 38.8 | G, Q, S(5) | Q S. | 7.12 | -3.56 | -0.13 | -0.05 | 2.49 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(7) | N,M S. | 6.97 | -2.74 | -1.16 | -0.49 | 1.94 |  |
| Fundación | 30x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | 36.5 | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | 36.5 | G, Q, S(7) | N,M S. | 6.97 | -2.74 | -1.16 | -0.49 | 1.94 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (3) No cumple: 'Resistencia mínima a flexión de columnas.' (4) 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa (5) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY (6) 1.4·PP+1.4·CM (7) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX-0.3·SY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.10.- C11

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Sism. | Disp. S. | Cap. | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| TANQUE (8.7 - 10.2 m) | 30x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 21.4 | 8.6 | Cumple | Cumple | Cumple | 21.4 | G, Q(4) | Q,N,M | 2.86 | -0.01 | -0.67 | 1.18 | 0.05 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 21.7 | 10.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 21.7 | G, Q(4) | Q,N,M | 3.30 | -0.07 | 0.75 | 1.18 | 0.05 | Cumple |
|  |  | 7.3 m | Cumple | Cumple | 31.7 | 22.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.7 | G, Q, S(5) | Q S. | 4.50 | 1.75 | -0.17 | 0.14 | 1.35 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(6) | N,M S. | 5.29 | 1.07 | -1.09 | 0.80 | 0.83 |  |
| CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 7.05 m | Cumple | Cumple | 31.7 | 22.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.7 | G, Q, S(5) | Q S. | 4.50 | 1.75 | -0.17 | 0.14 | 1.35 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(6) | N,M S. | 5.29 | 1.07 | -1.09 | 0.80 | 0.83 |  |
|  |  | 6.8 m | Cumple | Cumple | 31.7 | 22.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.7 | G, Q, S(5) | Q S. | 4.50 | 1.75 | -0.17 | 0.14 | 1.35 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(6) | N,M S. | 5.29 | 1.07 | -1.09 | 0.80 | 0.83 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.3 | 19.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 19.7 | G, Q, S(5) | Q S. | 5.40 | -1.63 | 0.20 | 0.15 | 1.35 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(6) | N,M S. | 6.19 | -1.02 | 0.92 | 0.81 | 0.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 11.71 | 1.97 | -1.30 | 1.00 | 1.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(7) | Cap. N,M (H) | 9.64 | 0.97 | -0.27 | 0.21 | 0.79 |  |
|  |  | 4.4 m | Cumple | Cumple | 56.0 | 32.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 56.0 | G, Q, S(5) | Q S. | 9.73 | 3.07 | -0.20 | 0.16 | 2.43 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 11.71 | 1.97 | -1.30 | 1.00 | 1.56 |  |
| PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | Cumple | Cumple | 56.0 | 32.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 56.0 | G, Q, S(5) | Q S. | 9.73 | 3.07 | -0.20 | 0.16 | 2.43 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 11.71 | 1.97 | -1.30 | 1.00 | 1.56 |  |
|  |  | 3.9 m | Cumple | Cumple | 56.0 | 32.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 56.0 | G, Q, S(5) | Q S. | 9.73 | 3.07 | -0.20 | 0.16 | 2.43 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 11.71 | 1.97 | -1.30 | 1.00 | 1.56 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.8 | 30.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 30.7 | G, Q, S(5) | Q S. | 10.63 | -3.00 | 0.19 | 0.16 | 2.43 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 12.61 | -1.92 | 1.20 | 1.00 | 1.56 |  |
|  |  | 1.25 m | Cumple | Cumple | 51.9 | 39.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 51.9 | G, S(9) | Q S. | 14.45 | -3.38 | -0.01 | 0.02 | 2.33 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(6) | N,M S. | 19.28 | -2.09 | 1.74 | 1.20 | 1.44 |  |
| PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | Cumple | Cumple | 47.0 | 28.5 | Cumple | Cumple | Cumple | 47.0 | G, S(8) | Q S. | 10.34 | 2.35 | -0.03 | 0.00 | 2.23 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(6) | N,M S. | 18.38 | 1.52 | -1.27 | 1.20 | 1.44 |  |
|  |  | 1 m | Cumple | Cumple | 51.9 | 39.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 51.9 | G, S(9) | Q S. | 14.45 | -3.38 | -0.01 | 0.02 | 2.33 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(6) | N,M S. | 19.28 | -2.09 | 1.74 | 1.20 | 1.44 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.6 | 39.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 39.0 | G, S(8) | Q S. | 11.01 | -3.23 | -0.04 | 0.00 | 2.23 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(6) | N,M S. | 19.28 | -2.09 | 1.74 | 1.20 | 1.44 |  |
| Fundación | 30x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | 37.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | 37.0 | G, Q, S(6) | N,M S. | 19.28 | -2.09 | 1.74 | 1.20 | 1.44 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (3) No cumple: 'Resistencia mínima a flexión de columnas.' (4) 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa (5) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-0.3·SX-SY (6) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY (7) 1.4·PP+1.4·CM (8) 0.9·PP+0.9·CM-0.3·SX-SY (9) 1.2·PP+1.2·CM-0.3·SX-SY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.11.- C12

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Sism. | Disp. S. | Cap. | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 4.6 | 12.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 12.1 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 1.51 | 0.46 | -0.63 | 0.63 | 0.33 | Cumple |
|  |  | 7.3 m | Cumple | Cumple | 17.0 | 15.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 17.0 | G, S(5) | Q S. | 1.84 | -0.39 | 0.90 | 0.61 | 0.32 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, S(6) | N,M S. | 2.39 | -0.39 | 0.94 | 0.63 | 0.34 |  |
|  |  | 7.3 m | Cumple | Cumple | 17.8 | 12.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 17.8 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 1.51 | 0.46 | -0.63 | 0.63 | 0.33 | Cumple |
| CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 7.05 m | Cumple | Cumple | 17.8 | 12.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 17.8 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 1.51 | 0.46 | -0.63 | 0.63 | 0.33 | Cumple |
|  |  | 6.8 m | Cumple | Cumple | 17.8 | 12.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 17.8 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 1.51 | 0.46 | -0.63 | 0.63 | 0.33 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 4.6 | 15.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 15.9 | G, Q, S(4) | Q S. | 2.41 | -0.38 | 0.94 | 0.63 | 0.34 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, S(6) | N,M S. | 2.39 | -0.39 | 0.94 | 0.63 | 0.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(4) | N,M S. | 6.09 | 0.91 | -1.99 | 1.51 | 0.67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(7) | Cap. N,M (H) | 5.03 | 0.23 | -0.21 | 0.16 | 0.18 |  |
|  |  | 4.4 m | Cumple | Cumple | 39.1 | 33.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 39.1 | G, Q, S(4) | Q S. | 6.10 | 0.91 | -1.99 | 1.51 | 0.67 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(4) | N,M S. | 6.09 | 0.91 | -1.99 | 1.51 | 0.67 |  |
| PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | Cumple | Cumple | 39.1 | 33.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 39.1 | G, Q, S(4) | Q S. | 6.10 | 0.91 | -1.99 | 1.51 | 0.67 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(4) | N,M S. | 6.09 | 0.91 | -1.99 | 1.51 | 0.67 |  |
|  |  | 3.9 m | Cumple | Cumple | 39.1 | 33.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 39.1 | G, Q, S(4) | Q S. | 6.10 | 0.91 | -1.99 | 1.51 | 0.67 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(4) | N,M S. | 6.09 | 0.91 | -1.99 | 1.51 | 0.67 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.6 | 29.1 | Cumple | Cumple | Cumple | 29.1 | G, Q, S(4) | Q S.,N,M S. | 6.99 | -0.76 | 1.78 | 1.51 | 0.67 | Cumple |
| PISO 2° (1.25 - 2.9 m) | 30x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.1 | 31.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.4 | G, Q, S(4) | Q S. | 10.49 | 0.59 | -1.92 | 1.84 | 0.87 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, S(8) | N,M S. | 1.55 | -0.84 | 1.73 | -1.71 | -0.75 |  |
|  |  | 1.5 m | Cumple | Cumple | 48.1 | 47.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 48.1 | G, S(8) | Q S. | 2.22 | 1.04 | -2.55 | -1.71 | -0.75 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(4) | N,M S. | 11.07 | -1.71 | 2.60 | 1.79 | 0.95 |  |
|  |  | 1.25 m | Cumple | Cumple | 48.1 | 47.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 48.1 | G, S(8) | Q S. | 2.22 | 1.04 | -2.55 | -1.71 | -0.75 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(4) | N,M S. | 11.07 | -1.71 | 2.60 | 1.79 | 0.95 |  |
| PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | Cumple | Cumple | 47.4 | 31.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 47.4 | G, S(8) | Q S.,N,M S. | 1.55 | -0.84 | 1.73 | -1.71 | -0.75 | Cumple |
|  |  | 1 m | Cumple | Cumple | 48.1 | 47.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 48.1 | G, S(8) | Q S. | 2.22 | 1.04 | -2.55 | -1.71 | -0.75 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(4) | N,M S. | 11.07 | -1.71 | 2.60 | 1.79 | 0.95 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.1 | 47.4 | Cumple | Cumple | Cumple | 47.4 | G, Q, S(4) | Q S. | 11.39 | -1.58 | 2.67 | 1.84 | 0.87 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(4) | N,M S. | 11.07 | -1.71 | 2.60 | 1.79 | 0.95 |  |
| Fundación | 30x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | 43.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | 43.8 | G, Q, S(4) | N,M S. | 11.07 | -1.71 | 2.60 | 1.79 | 0.95 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (3) No cumple: 'Resistencia mínima a flexión de columnas.' (4) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+0.3·SX+SY (5) 0.9·PP+0.9·CM+0.3·SX+SY (6) 1.2·PP+1.2·CM+0.3·SX+SY (7) 1.4·PP+1.4·CM (8) 0.9·PP+0.9·CM-0.3·SX-SY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.12.- C13

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Sism. | Disp. S. | Cap. | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.2 | 12.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 12.9 | G, Q(4) | Q | 6.07 | -0.31 | -0.04 | 0.05 | -0.86 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 5.82 | -0.33 | -0.92 | 1.05 | -0.75 |  |
|  |  | 7.3 m | Cumple | Cumple | 30.4 | 29.8 | Cumple | Cumple | Cumple | 30.4 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 6.72 | 1.54 | 1.71 | 1.05 | -0.75 | Cumple |
|  |  | 7.05 m | Cumple | Cumple | 30.4 | 29.8 | Cumple | Cumple | Cumple | 30.4 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 6.72 | 1.54 | 1.71 | 1.05 | -0.75 | Cumple |
| CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 6.8 m | Cumple | Cumple | 31.3 | 28.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 31.3 | G, Q, S(5) | Q S.,N,M S. | 6.72 | 1.54 | 1.71 | 1.05 | -0.75 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 15.6 | 28.7 | Cumple | Cumple | Cumple | 28.7 | G, Q(4) | Q | 6.97 | 1.84 | 0.09 | 0.05 | -0.86 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 6.72 | 1.54 | 1.71 | 1.05 | -0.75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 19.00 | -2.54 | -3.47 | 2.75 | -2.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(6) | Cap. N,M (H) | 21.07 | -2.58 | -0.15 | 0.12 | -2.05 |  |
|  |  | 4.4 m | Cumple | Cumple | 69.4 | 55.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 69.4 | G, S(7) | Q S. | 13.24 | -1.72 | -3.43 | 2.71 | -1.36 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 19.00 | -2.54 | -3.47 | 2.75 | -2.00 |  |
| PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | Cumple | Cumple | 69.4 | 55.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 69.4 | G, S(7) | Q S. | 13.24 | -1.72 | -3.43 | 2.71 | -1.36 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 19.00 | -2.54 | -3.47 | 2.75 | -2.00 |  |
|  |  | 3.9 m | Cumple | Cumple | 69.4 | 55.9 | Cumple | Cumple | Cumple | 69.4 | G, S(7) | Q S. | 13.24 | -1.72 | -3.43 | 2.71 | -1.36 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 19.00 | -2.54 | -3.47 | 2.75 | -2.00 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 68.7 | 54.8 | Cumple | Cumple | Cumple | 68.7 | G, S(7) | Q S. | 13.92 | 1.67 | 3.36 | 2.71 | -1.36 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 19.90 | 2.47 | 3.40 | 2.75 | -2.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 32.24 | -2.07 | -3.36 | 2.86 | -1.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G(6) | Cap. N,M (H) | 35.67 | -2.09 | -0.09 | 0.07 | -1.14 |  |
|  |  | 1.25 m | Cumple | Cumple | 64.3 | 54.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 64.3 | G, S(7) | Q S. | 22.88 | 0.69 | 3.77 | 2.84 | -0.84 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 33.14 | 0.92 | 3.80 | 2.86 | -1.20 |  |
| PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | Cumple | Cumple | 64.3 | 54.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 64.3 | G, S(7) | Q S. | 22.88 | 0.69 | 3.77 | 2.84 | -0.84 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 33.14 | 0.92 | 3.80 | 2.86 | -1.20 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 64.3 | 54.0 | Cumple | Cumple | Cumple | 64.3 | G, S(7) | Q S. | 22.88 | 0.69 | 3.77 | 2.84 | -0.84 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, S(5) | N,M S. | 33.14 | 0.92 | 3.80 | 2.86 | -1.20 |  |
| Fundación | 30x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | 50.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | 50.7 | G, Q, S(5) | N,M S. | 33.14 | 0.92 | 3.80 | 2.86 | -1.20 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (3) No cumple: 'Resistencia mínima a flexión de columnas.' (4) 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa (5) 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa+SX+0.3·SY (6) 1.4·PP+1.4·CM (7) 0.9·PP+0.9·CM+SX+0.3·SY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.- VIGAS

3.1.- PISO 2°

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | Q S. | N,M | N,M S. | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st | T,Geom.sl | T,Arm.st | Sism. | Disp. S. | Cap. H | Cap. S |  |
| V-101: C4 - C8 | Cumple | Cumple | '2.315 m'  = 2.3 | '2.315 m'  = 19.4 | '2.663 m'  = 5.4 | 'C4'  = 70.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '2.663 m' Cumple | '2.663 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 70.0 |
| V-102: C8 - C12 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 2.0 | '1.523 m'  = 23.1 | 'C8'  = 5.4 | 'C12'  = 77.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 77.0 |
| V-103: C3 - C7 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 2.9 | '0.000 m'  = 14.0 | 'C3'  = 8.9 | 'C3'  = 49.5 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '2.733 m' Cumple | '2.733 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 49.5 |
| V-104: C7 - C11 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 2.2 | '0.000 m'  = 15.0 | 'C11'  = 7.2 | 'C11'  = 54.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 54.0 |
| V-107: C2 - C6 | Cumple | Cumple | '2.315 m'  = 3.6 | '2.315 m'  = 19.2 | '2.663 m'  = 14.1 | 'C2'  = 53.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 53.6 |
| V-108: C6 - B6 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 7.0 | '0.000 m'  = 13.7 | '0.681 m'  = 17.5 | 'C6'  = 29.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | CUMPLE  = 29.9 |
| V-112: C1 - C13 | Cumple | Cumple | '2.315 m'  = 2.7 | '2.315 m'  = 22.5 | '2.663 m'  = 5.5 | 'C1'  = 81.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '2.663 m' Cumple | '2.663 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 81.4 |
| V-113: C13 - C9 | Cumple | Cumple | '1.482 m'  = 2.6 | '1.482 m'  = 27.0 | 'C9'  = 7.1 | 'C9'  = 88.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 88.8 |
| V-115: B20 - B19 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '2.437 m'  = 3.9 | '2.089 m'  = 5.1 | 'B20'  = 42.7 | 'B20'  = 34.5 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 42.7 |
| V-117: C1 - C2 | Cumple | Cumple | '0.348 m'  = 11.6 | '0.000 m'  = 27.0 | 'C1'  = 50.8 | '2.552 m'  = 54.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '1.190 m' Cumple | '1.190 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 54.8 |
| V-118: C2 - C3 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 9.1 | '0.000 m'  = 20.5 | 'C2'  = 34.4 | 'C2'  = 67.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 67.7 |
| V-119: C3 - C4 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 9.4 | '0.000 m'  = 24.2 | 'C3'  = 37.2 | 'C3'  = 78.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 78.8 |
| V-121: C13 - C6 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 23.2 | '0.000 m'  = 43.5 | 'C13'  = 49.3 | 'C13'  = 48.0 | '1.938 m'  = 9.2 | '1.938 m'  = 9.5 | '1.938 m'  = 35.6 | '1.938 m'  = 43.4 | N.P.(1) | '2.030 m'  = 9.2 | N.P.(1) | '1.938 m' Cumple | '1.938 m' Cumple | '1.938 m' Cumple | '1.938 m' Cumple | '1.938 m' Cumple | '2.950 m' Cumple | '2.950 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 49.3 |
| V-122: C6 - C7 | Cumple | Cumple | '0.910 m'  = 14.7 | '2.852 m'  = 21.6 | '3.200 m'  = 36.7 | 'C6'  = 36.2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 36.7 |
| V-123: C7 - C8 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 17.4 | '0.000 m'  = 32.1 | '0.220 m'  = 39.8 | '0.220 m'  = 55.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 55.0 |
| V-125: B5 - B6 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 4.1 | '0.000 m'  = 8.8 | '1.011 m'  = 11.3 | '2.140 m'  = 20.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 20.7 |
| V-126: B6 - B4 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 2.4 | '0.000 m'  = 6.7 | 'B6'  = 12.0 | 'B6'  = 21.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | Cumple | Cumple | CUMPLE  = 21.7 |
| V-130: C9 - C10 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 12.9 | '0.000 m'  = 30.4 | 'C9'  = 47.5 | 'C9'  = 52.2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 52.2 |
| V-131: C10 - C11 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 6.0 | '0.000 m'  = 16.8 | 'C10'  = 17.1 | 'C10'  = 41.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 41.6 |
| V-132: C11 - C12 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 8.6 | '0.000 m'  = 22.9 | 'C11'  = 23.2 | 'C11'  = 51.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 51.7 |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | Q S. | N,M | N,M S. | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st | T,Geom.sl | T,Arm.st | Sism. | Disp. S. | Cap. H | Cap. S | - |  |
| V-106: B4 - B2 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '1.358 m'  = 2.4 | '1.358 m'  = 5.0 | 'B4'  = 10.8 | 'B4'  = 20.5 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 20.5 |
| V-109: B11 - B7 | Cumple | Cumple | '0.681 m'  = 2.1 | '0.681 m'  = 3.9 | '0.530 m'  = 8.4 | '0.530 m'  = 10.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 10.6 |
| V-110: B7 - B9 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 1.7 | '0.000 m'  = 3.7 | 'B7'  = 8.4 | 'B7'  = 10.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 10.6 |
| V-111: B0 - B1 | Cumple | '0.077 m' Cumple | '2.437 m'  = 8.3 | '2.089 m'  = 13.3 | '1.482 m'  = 34.9 | '1.482 m'  = 35.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.077 m' Cumple | '0.077 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 35.8 |
| V-114: B18 - B20 | Cumple | '0.146 m' Cumple | '0.000 m'  = 3.9 | '0.000 m'  = 5.3 | 'B20'  = 46.8 | 'B20'  = 37.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.146 m' Cumple | '0.146 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 46.8 |
| V-116: B18 - C1 | Cumple | '0.161 m' Cumple | '1.237 m'  = 18.5 | '2.099 m'  = 23.6 | '2.215 m'  = 65.0 | '2.215 m'  = 55.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.161 m' Cumple | '0.161 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 65.0 |
| V-120: B20 - C13 | Cumple | '0.348 m' Cumple | '2.099 m'  = 29.6 | '2.099 m'  = 40.0 | '2.215 m'  = 65.2 | '2.215 m'  = 53.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.348 m' Cumple | '0.348 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 65.2 |
| V-127: B12 - B10 | Cumple | '0.061 m' Cumple | '0.620 m'  = 3.5 | '0.620 m'  = 6.7 | '0.348 m'  = 12.4 | '0.348 m'  = 15.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.061 m' Cumple | '0.061 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 15.6 |
| V-129: B19 - C9 | Cumple | '0.161 m' Cumple | '1.237 m'  = 17.6 | '2.099 m'  = 22.2 | '2.215 m'  = 61.5 | '2.215 m'  = 52.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.161 m' Cumple | '0.161 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 61.5 |

Notación: Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras Arm.: Armadura mínima y máxima Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas) Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. T,Geom.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Diámetro mínimo de la armadura longitudinal. T,Arm.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Cuantía mínima de estribos cerrados. Sism.: Criterios de diseño por sismo Disp. S.: Criterios de diseño por sismo Cap. H: Cortante de diseño para vigas. Cap. S: Cortante de diseño para vigas. x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede -: -

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. (2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. (3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (4) No hay interacción entre axil y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Errores: (1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (2) No cumple: 'Cortante de diseño para vigas.'

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08)) |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sC,sup. | sC,Lat.Der. | sC,inf. | sC,Lat.Izq. |  |
| V-101: C4 - C8 | x: 2.663 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.332 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-102: C8 - C12 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.218 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-103: C3 - C7 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.367 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-104: C7 - C11 | x: 2.367 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.183 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-105: B3 - B4 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 0.681 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-106: B4 - B2 | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 0.51 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-107: C2 - C6 | x: 2.663 m Cumple | N.P.(1) | x: 0.999 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-108: C6 - B6 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-109: B11 - B7 | x: 0.681 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-111: B0 - B1 | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 1.725 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-112: C1 - C13 | x: 2.663 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.332 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-113: C13 - C9 | x: 2.437 m Cumple | N.P.(1) | x: 0.998 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-114: B18 - B20 | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 2.663 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-115: B20 - B19 | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-116: B18 - C1 | x: 0.957 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-117: C1 - C2 | x: 1.19 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.03 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-118: C2 - C3 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.09 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-119: C3 - C4 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.95 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-120: B20 - C13 | x: 2.447 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-121: C13 - C6 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.03 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-122: C6 - C7 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.14 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-123: C7 - C8 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-124: B13 - B5 | N.P.(2) | N.P.(2) | x: 0.62 m Cumple | N.P.(2) | CUMPLE |
| V-125: B5 - B6 | x: 2.28 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.268 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-126: B6 - B4 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-127: B12 - B10 | x: 0.62 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-129: B19 - C9 | x: 2.447 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-130: C9 - C10 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.9 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-131: C10 - C11 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.09 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-132: C11 - C12 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.95 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08)) |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sC,sup. | sC,Lat.Der. | sC,inf. | sC,Lat.Izq. | - |  |
| V-110: B7 - B9 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | CUMPLE |
| V-128: B10 - B9 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | CUMPLE |

Notación: sC,sup.: Comprobación de la separación máxima entre barras: Cara superior sC,Lat.Der.: Comprobación de la separación máxima entre barras: Cara lateral derecha sC,inf.: Comprobación de la separación máxima entre barras: Cara inferior sC,Lat.Izq.: Comprobación de la separación máxima entre barras: Cara lateral izquierda x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede -: -

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. (2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

| Comprobaciones de flecha |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vigas | Activa (Característica) fA,max  fA,lim fA,lim= L/480 | Estado |
| V-101: C4 - C8 | fA,max: 0.04 mm fA,lim: 5.55 mm | CUMPLE |
| V-102: C8 - C12 | fA,max: 0.03 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-103: C3 - C7 | fA,max: 0.07 mm fA,lim: 5.69 mm | CUMPLE |
| V-104: C7 - C11 | fA,max: 0.02 mm fA,lim: 4.93 mm | CUMPLE |
| V-105: B3 - B4 | fA,max: 0.11 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-106: B4 - B2 | fA,max: 0.17 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-107: C2 - C6 | fA,max: 0.02 mm fA,lim: 4.62 mm | CUMPLE |
| V-108: C6 - B6 | fA,max: 0.05 mm fA,lim: 2.84 mm | CUMPLE |
| V-109: B11 - B7 | fA,max: 0.03 mm fA,lim: 2.84 mm | CUMPLE |
| V-110: B7 - B9 | fA,max: 0.03 mm fA,lim: 3.41 mm | CUMPLE |
| V-111: B0 - B1 | fA,max: 0.28 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-112: C1 - C13 | fA,max: 0.05 mm fA,lim: 5.55 mm | CUMPLE |
| V-113: C13 - C9 | fA,max: 0.02 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-114: B18 - B20 | fA,max: 1.74 mm fA,lim: 11.25 mm | CUMPLE |
| V-115: B20 - B19 | fA,max: 1.72 mm fA,lim: 11.25 mm | CUMPLE |
| V-116: B18 - C1 | fA,max: 9.27 mm fA,lim: 10.20 mm | CUMPLE |
| V-117: C1 - C2 | fA,max: 0.12 mm fA,lim: 3.65 mm | CUMPLE |
| V-118: C2 - C3 | fA,max: 0.16 mm fA,lim: 6.46 mm | CUMPLE |
| V-119: C3 - C4 | fA,max: 0.15 mm fA,lim: 5.40 mm | CUMPLE |
| V-121: C13 - C6 | fA,max: 0.11 mm fA,lim: 3.16 mm | CUMPLE |
| V-122: C6 - C7 | fA,max: 0.29 mm fA,lim: 6.67 mm | CUMPLE |
| V-123: C7 - C8 | fA,max: 0.36 mm fA,lim: 6.15 mm | CUMPLE |
| V-124: B13 - B5 | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 6.35 mm | CUMPLE |
| V-125: B5 - B6 | fA,max: 0.03 mm fA,lim: 4.25 mm | CUMPLE |
| V-126: B6 - B4 | fA,max: 0.04 mm fA,lim: 3.48 mm | CUMPLE |
| V-127: B12 - B10 | fA,max: 0.03 mm fA,lim: 2.58 mm | CUMPLE |
| V-128: B10 - B9 | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 2.49 mm | CUMPLE |
| V-129: B19 - C9 | fA,max: 8.53 mm fA,lim: 10.20 mm | CUMPLE |
| V-130: C9 - C10 | fA,max: 1.34 mm fA,lim: 12.08 mm | CUMPLE |
| V-131: C10 - C11 | fA,max: 0.11 mm fA,lim: 5.73 mm | CUMPLE |
| V-132: C11 - C12 | fA,max: 0.14 mm fA,lim: 5.45 mm | CUMPLE |

3.2.- PISO 3°

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | Q S. | N,M | N,M S. | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st | T,Geom.sl | T,Arm.st | Sism. | Disp. S. | Cap. H | Cap. S | - |  |
| V-201: B17 - B19 | Cumple | '0.348 m' Cumple | '2.315 m'  = 2.3 | '2.315 m'  = 3.7 | '2.517 m'  = 8.1 | '2.517 m'  = 7.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.348 m' Cumple | '0.348 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 8.1 |
| V-202: B19 - B18 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 2.1 | '0.000 m'  = 3.4 | '0.192 m'  = 8.2 | '0.192 m'  = 7.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 8.2 |
| V-207: B3 - B2 | Cumple | '0.303 m' Cumple | '2.437 m'  = 1.8 | '0.000 m'  = 4.4 | '1.061 m'  = 9.0 | '0.756 m'  = 11.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.303 m' Cumple | '0.303 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 11.8 |
| V-210: B11 - B7 | Cumple | Cumple | '0.681 m'  = 2.5 | '0.681 m'  = 4.2 | '0.530 m'  = 10.7 | '0.530 m'  = 11.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 11.6 |
| V-211: B7 - B9 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 2.4 | '0.000 m'  = 4.1 | 'B7'  = 10.7 | 'B7'  = 11.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 11.6 |
| V-217: B20 - B22 | Cumple | '0.146 m' Cumple | '0.000 m'  = 4.0 | '0.000 m'  = 5.3 | 'B22'  = 47.2 | 'B22'  = 38.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.146 m' Cumple | '0.146 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 47.2 |
| V-219: B20 - C1 | Cumple | '0.160 m' Cumple | '1.235 m'  = 18.4 | '2.097 m'  = 23.7 | '2.212 m'  = 65.1 | '2.212 m'  = 54.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.160 m' Cumple | '0.160 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 65.1 |
| V-223: C4 - B17 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 2.4 | '0.000 m'  = 3.6 | '0.348 m'  = 6.1 | 'C4'  = 17.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 17.0 |
| V-224: B22 - C13 | Cumple | '0.348 m' Cumple | '2.097 m'  = 29.5 | '2.097 m'  = 39.8 | '2.212 m'  = 64.9 | '2.212 m'  = 53.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.348 m' Cumple | '0.348 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 64.9 |
| V-232: B12 - B10 | Cumple | '0.272 m' Cumple | '0.620 m'  = 2.9 | '0.620 m'  = 5.2 | '0.348 m'  = 9.8 | '0.348 m'  = 11.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.272 m' Cumple | '0.272 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 11.8 |
| V-234: B21 - C9 | Cumple | '0.160 m' Cumple | '1.235 m'  = 17.6 | '2.097 m'  = 22.3 | '2.212 m'  = 61.6 | '2.212 m'  = 51.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.160 m' Cumple | '0.160 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 61.6 |
| V-238: C12 - B18 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 2.2 | '0.000 m'  = 3.3 | '0.348 m'  = 5.5 | 'C12'  = 16.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 16.7 |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | Q S. | N,M | N,M S. | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st | T,Geom.sl | T,Arm.st | Sism. | Disp. S. | Cap. H | Cap. S |  |
| V-203: C4 - C8 | Cumple | Cumple | '2.315 m'  = 2.4 | '2.315 m'  = 15.8 | 'C4'  = 5.9 | 'C4'  = 54.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '2.663 m' Cumple | '2.663 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 54.8 |
| V-204: C8 - C12 | Cumple | Cumple | '2.089 m'  = 2.1 | '1.523 m'  = 18.1 | 'C12'  = 5.6 | 'C12'  = 59.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 59.9 |
| V-205: C3 - C7 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 3.6 | '0.000 m'  = 12.9 | 'C3'  = 10.4 | 'C3'  = 43.1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '2.733 m' Cumple | '2.733 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 43.1 |
| V-206: C7 - C11 | Cumple | Cumple | '2.367 m'  = 3.0 | '2.019 m'  = 13.8 | 'C11'  = 9.7 | 'C11'  = 47.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 47.3 |
| V-208: C2 - C6 | Cumple | Cumple | '2.315 m'  = 3.4 | '2.315 m'  = 15.6 | '2.663 m'  = 13.9 | 'C2'  = 46.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 46.9 |
| V-209: C6 - B6 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 7.1 | '0.000 m'  = 13.5 | '0.681 m'  = 17.8 | 'C6'  = 25.1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | CUMPLE  = 25.1 |
| V-215: C1 - C13 | Cumple | Cumple | '2.315 m'  = 2.5 | '2.315 m'  = 18.2 | 'C1'  = 6.3 | 'C1'  = 64.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '2.663 m' Cumple | '2.663 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 64.4 |
| V-216: C13 - C9 | Cumple | Cumple | '1.482 m'  = 3.0 | '1.482 m'  = 21.9 | 'C9'  = 9.3 | 'C9'  = 71.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 71.7 |
| V-218: B22 - B21 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '2.437 m'  = 3.9 | '2.089 m'  = 5.1 | 'B22'  = 43.1 | 'B22'  = 34.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 43.1 |
| V-220: C1 - C2 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.348 m'  = 11.7 | '0.000 m'  = 24.5 | 'C1'  = 51.0 | '0.228 m'  = 52.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '2.900 m' Cumple | '2.900 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 52.7 |
| V-221: C2 - C3 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 9.3 | '0.000 m'  = 19.6 | '0.243 m'  = 25.1 | '0.243 m'  = 43.1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '3.100 m' Cumple | '3.100 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 43.1 |
| V-222: C3 - C4 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 9.7 | '0.000 m'  = 22.4 | '0.208 m'  = 29.3 | '0.208 m'  = 51.1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 51.1 |
| V-225: C13 - C6 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 22.9 | '0.000 m'  = 40.3 | 'C13'  = 49.2 | 'C13'  = 46.2 | '1.938 m'  = 9.2 | '1.938 m'  = 9.5 | '1.938 m'  = 35.6 | '1.938 m'  = 43.5 | N.P.(1) | '1.938 m'  = 9.2 | N.P.(1) | '1.938 m' Cumple | '1.938 m' Cumple | '1.938 m' Cumple | '1.938 m' Cumple | '1.938 m' Cumple | '0.595 m' Cumple | '0.595 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 49.2 |
| V-226: C6 - C7 | Cumple | Cumple | '0.910 m'  = 14.9 | '2.852 m'  = 21.1 | '3.200 m'  = 34.6 | 'C6'  = 35.1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 35.1 |
| V-227: C7 - C8 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 16.7 | '0.000 m'  = 29.7 | 'C7'  = 38.0 | 'C7'  = 50.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 50.0 |
| V-228: C8 - B19 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 5.2 | '0.000 m'  = 7.8 | '0.348 m'  = 15.2 | 'C8'  = 25.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | Cumple | Cumple | CUMPLE  = 25.4 |
| V-231: B6 - B4 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 2.2 | '0.000 m'  = 6.1 | 'B6'  = 11.1 | 'B6'  = 19.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | Cumple | Cumple | CUMPLE  = 19.8 |
| V-235: C9 - C10 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 11.9 | '0.000 m'  = 26.1 | 'C9'  = 47.2 | 'C9'  = 49.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 49.0 |
| V-236: C10 - C11 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 6.7 | '0.000 m'  = 16.4 | 'C10'  = 19.8 | 'C10'  = 38.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 38.9 |
| V-237: C11 - C12 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 8.9 | '0.000 m'  = 21.2 | 'C11'  = 26.6 | 'C11'  = 48.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 48.6 |

Notación: Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras Arm.: Armadura mínima y máxima Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas) Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. T,Geom.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Diámetro mínimo de la armadura longitudinal. T,Arm.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Cuantía mínima de estribos cerrados. Sism.: Criterios de diseño por sismo Disp. S.: Criterios de diseño por sismo Cap. H: Cortante de diseño para vigas. Cap. S: Cortante de diseño para vigas. -: - x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. (2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. (3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Errores: (1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (2) No cumple: 'Cortante de diseño para vigas.'

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08)) |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sC,sup. | sC,Lat.Der. | sC,inf. | sC,Lat.Izq. | - |  |
| V-201: B17 - B19 | x: 2.663 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.035 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(2) | CUMPLE |
| V-233: B10 - B9 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 0.497 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(2) | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08)) |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sC,sup. | sC,Lat.Der. | sC,inf. | sC,Lat.Izq. |  |
| V-202: B19 - B18 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.56 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-203: C4 - C8 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.332 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-204: C8 - C12 | x: 2.437 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.218 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-205: C3 - C7 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.708 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-206: C7 - C11 | x: 2.367 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.183 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-207: B3 - B2 | N.P.(2) | N.P.(2) | x: 1.366 m Cumple | N.P.(2) | CUMPLE |
| V-208: C2 - C6 | x: 2.663 m Cumple | N.P.(1) | x: 0.999 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-209: C6 - B6 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-210: B11 - B7 | x: 0.681 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-211: B7 - B9 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-212: B0 - B5 | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 0.681 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-213: B5 - B10 | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 0.818 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-214: B10 - B1 | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-215: C1 - C13 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.332 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-216: C13 - C9 | x: 2.437 m Cumple | N.P.(1) | x: 0.756 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-217: B20 - B22 | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 2.663 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-218: B22 - B21 | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-219: B20 - C1 | x: 2.445 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-220: C1 - C2 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.03 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-221: C2 - C3 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.09 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-222: C3 - C4 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.95 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-223: C4 - B17 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-224: B22 - C13 | x: 2.445 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-225: C13 - C6 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.03 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-226: C6 - C7 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.14 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-227: C7 - C8 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-228: C8 - B19 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-229: B13 - B5 | N.P.(2) | N.P.(2) | x: 0.62 m Cumple | N.P.(2) | CUMPLE |
| V-230: B5 - B6 | x: 2.28 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.268 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-231: B6 - B4 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-232: B12 - B10 | x: 0.62 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-234: B21 - C9 | x: 2.445 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-235: C9 - C10 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.9 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-236: C10 - C11 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.09 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-237: C11 - C12 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.95 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-238: C12 - B18 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |

Notación: sC,sup.: Comprobación de la separación máxima entre barras: Cara superior sC,Lat.Der.: Comprobación de la separación máxima entre barras: Cara lateral derecha sC,inf.: Comprobación de la separación máxima entre barras: Cara inferior sC,Lat.Izq.: Comprobación de la separación máxima entre barras: Cara lateral izquierda -: - x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. (2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

| Comprobaciones de flecha |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vigas | Activa (Característica) fA,max  fA,lim fA,lim= L/480 | Estado |
| V-201: B17 - B19 | fA,max: 0.07 mm fA,lim: 5.55 mm | CUMPLE |
| V-202: B19 - B18 | fA,max: 0.04 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-203: C4 - C8 | fA,max: 0.04 mm fA,lim: 5.55 mm | CUMPLE |
| V-204: C8 - C12 | fA,max: 0.03 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-205: C3 - C7 | fA,max: 0.08 mm fA,lim: 5.69 mm | CUMPLE |
| V-206: C7 - C11 | fA,max: 0.02 mm fA,lim: 4.93 mm | CUMPLE |
| V-207: B3 - B2 | fA,max: 0.07 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-208: C2 - C6 | fA,max: 0.02 mm fA,lim: 4.68 mm | CUMPLE |
| V-209: C6 - B6 | fA,max: 0.05 mm fA,lim: 2.84 mm | CUMPLE |
| V-210: B11 - B7 | fA,max: 0.03 mm fA,lim: 2.84 mm | CUMPLE |
| V-211: B7 - B9 | fA,max: 0.04 mm fA,lim: 3.41 mm | CUMPLE |
| V-212: B0 - B5 | fA,max: 0.34 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-213: B5 - B10 | fA,max: 0.57 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-214: B10 - B1 | fA,max: 0.48 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-215: C1 - C13 | fA,max: 0.05 mm fA,lim: 5.55 mm | CUMPLE |
| V-216: C13 - C9 | fA,max: 0.03 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-217: B20 - B22 | fA,max: 1.76 mm fA,lim: 11.25 mm | CUMPLE |
| V-218: B22 - B21 | fA,max: 1.74 mm fA,lim: 11.25 mm | CUMPLE |
| V-219: B20 - C1 | fA,max: 9.25 mm fA,lim: 10.19 mm | CUMPLE |
| V-220: C1 - C2 | fA,max: 0.13 mm fA,lim: 3.75 mm | CUMPLE |
| V-221: C2 - C3 | fA,max: 0.16 mm fA,lim: 5.91 mm | CUMPLE |
| V-222: C3 - C4 | fA,max: 0.15 mm fA,lim: 5.40 mm | CUMPLE |
| V-223: C4 - B17 | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.79 mm | CUMPLE |
| V-225: C13 - C6 | fA,max: 0.13 mm fA,lim: 3.48 mm | CUMPLE |
| V-226: C6 - C7 | fA,max: 0.30 mm fA,lim: 6.67 mm | CUMPLE |
| V-227: C7 - C8 | fA,max: 0.35 mm fA,lim: 6.15 mm | CUMPLE |
| V-228: C8 - B19 | fA,max: 0.01 mm fA,lim: 1.57 mm | CUMPLE |
| V-229: B13 - B5 | fA,max: 0.02 mm fA,lim: 6.35 mm | CUMPLE |
| V-230: B5 - B6 | fA,max: 0.06 mm fA,lim: 6.35 mm | CUMPLE |
| V-231: B6 - B4 | fA,max: 0.04 mm fA,lim: 3.48 mm | CUMPLE |
| V-232: B12 - B10 | fA,max: 0.02 mm fA,lim: 2.58 mm | CUMPLE |
| V-233: B10 - B9 | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 2.49 mm | CUMPLE |
| V-234: B21 - C9 | fA,max: 8.56 mm fA,lim: 10.19 mm | CUMPLE |
| V-235: C9 - C10 | fA,max: 1.39 mm fA,lim: 12.08 mm | CUMPLE |
| V-236: C10 - C11 | fA,max: 0.12 mm fA,lim: 5.73 mm | CUMPLE |
| V-237: C11 - C12 | fA,max: 0.14 mm fA,lim: 5.45 mm | CUMPLE |
| V-238: C12 - B18 | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.79 mm | CUMPLE |

3.3.- CUBIERTA

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | Q S. | N,M | N,M S. | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st | T,Geom.sl | T,Arm.st | Sism. | Disp. S. | Cap. H | Cap. S | - |  |
| V-301: B17 - B19 | Cumple | '0.348 m' Cumple | '2.517 m'  = 1.6 | '2.517 m'  = 2.5 | '0.739 m'  = 6.1 | '0.739 m'  = 5.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.443 m' Cumple | '0.443 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 6.1 |
| V-302: B19 - B18 | Cumple | '0.876 m' Cumple | '0.000 m'  = 1.5 | '0.000 m'  = 2.3 | '1.218 m'  = 4.8 | '1.218 m'  = 4.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '1.218 m' Cumple | '1.218 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 4.8 |
| V-307: B3 - B2 | Cumple | '0.303 m' Cumple | '2.437 m'  = 1.7 | '2.089 m'  = 2.7 | '1.061 m'  = 8.3 | '1.061 m'  = 8.2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.303 m' Cumple | '0.303 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 8.3 |
| V-310: B11 - B7 | Cumple | '0.333 m' Cumple | '0.681 m'  = 1.8 | '0.681 m'  = 2.7 | '0.530 m'  = 6.8 | '0.530 m'  = 6.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.333 m' Cumple | '0.333 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 6.8 |
| V-311: B7 - B9 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 1.4 | '0.000 m'  = 2.4 | 'B7'  = 6.8 | 'B7'  = 6.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 6.8 |
| V-317: B20 - B22 | Cumple | '0.348 m' Cumple | '0.000 m'  = 1.6 | '0.000 m'  = 2.2 | '1.035 m'  = 8.7 | '1.035 m'  = 7.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.348 m' Cumple | '0.348 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 8.7 |
| V-318: B22 - B21 | Cumple | '0.192 m' Cumple | '2.437 m'  = 1.4 | '2.089 m'  = 2.0 | '0.876 m'  = 7.5 | '0.876 m'  = 6.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.192 m' Cumple | '0.192 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 7.5 |
| V-319: B20 - C1 | Cumple | '0.240 m' Cumple | '1.185 m'  = 6.2 | '2.097 m'  = 7.7 | '2.445 m'  = 33.7 | '2.445 m'  = 30.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.240 m' Cumple | '0.240 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 33.7 |
| V-323: C4 - B17 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 1.9 | '0.000 m'  = 2.8 | '0.348 m'  = 4.9 | 'C4'  = 6.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 6.7 |
| V-324: B22 - C13 | Cumple | '0.240 m' Cumple | '1.185 m'  = 8.1 | '2.097 m'  = 9.4 | '2.130 m'  = 43.8 | '2.445 m'  = 38.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.240 m' Cumple | '0.240 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 43.8 |
| V-331: B6 - B4 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 1.9 | '0.000 m'  = 3.5 | 'B6'  = 9.4 | 'B6'  = 11.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 11.3 |
| V-332: B12 - B10 | Cumple | '0.272 m' Cumple | '0.620 m'  = 2.9 | '0.620 m'  = 4.3 | '0.348 m'  = 10.0 | '0.348 m'  = 9.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.272 m' Cumple | '0.272 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 10.0 |
| V-334: B21 - C9 | Cumple | '0.240 m' Cumple | '1.185 m'  = 6.0 | '2.097 m'  = 7.6 | '2.445 m'  = 32.7 | '2.445 m'  = 29.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.348 m' Cumple | '0.348 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 32.7 |
| V-338: C12 - B18 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 1.8 | '0.000 m'  = 2.7 | '0.348 m'  = 4.6 | 'C12'  = 6.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE  = 6.6 |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | Q S. | N,M | N,M S. | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st | T,Geom.sl | T,Arm.st | Sism. | Disp. S. | Cap. H | Cap. S |  |
| V-303: C4 - C8 | Cumple | Cumple | '2.315 m'  = 1.7 | '2.315 m'  = 5.7 | 'C8'  = 4.0 | 'C4'  = 15.2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '2.663 m' Cumple | '2.663 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 15.2 |
| V-304: C8 - C12 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 1.6 | '0.000 m'  = 5.6 | 'C8'  = 4.1 | 'C12'  = 15.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 15.6 |
| V-305: C3 - C7 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 3.6 | '0.000 m'  = 9.0 | 'C3'  = 15.6 | 'C3'  = 29.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '2.733 m' Cumple | '2.733 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 29.0 |
| V-306: C7 - C11 | Cumple | Cumple | '2.367 m'  = 3.8 | '2.019 m'  = 9.7 | 'C11'  = 16.5 | 'C11'  = 31.5 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 31.5 |
| V-308: C2 - C6 | Cumple | Cumple | '2.315 m'  = 3.6 | '2.315 m'  = 7.8 | '2.663 m'  = 13.9 | '2.663 m'  = 16.1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 16.1 |
| V-309: C6 - B6 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 6.2 | '0.000 m'  = 9.7 | '0.681 m'  = 15.5 | '0.681 m'  = 15.2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | Cumple | Cumple | CUMPLE  = 15.5 |
| V-315: C1 - C13 | Cumple | Cumple | '2.315 m'  = 2.1 | '2.315 m'  = 7.0 | '0.999 m'  = 4.9 | 'C1'  = 18.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '2.663 m' Cumple | '2.663 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 18.4 |
| V-316: C13 - C9 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 2.2 | '0.000 m'  = 7.4 | 'C13'  = 4.5 | 'C9'  = 19.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 19.8 |
| V-320: C1 - C2 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 5.7 | '0.000 m'  = 10.2 | 'C1'  = 30.4 | 'C1'  = 30.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 30.8 |
| V-321: C2 - C3 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 5.5 | '0.000 m'  = 11.1 | 'C2'  = 14.4 | 'C2'  = 19.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 19.7 |
| V-322: C3 - C4 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 3.0 | '0.000 m'  = 8.1 | 'C3'  = 10.7 | 'C3'  = 22.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 22.9 |
| V-325: C13 - C6 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 11.7 | '0.000 m'  = 18.9 | 'C13'  = 38.4 | 'C13'  = 37.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 38.4 |
| V-326: C6 - C7 | Cumple | Cumple | '0.910 m'  = 9.4 | '0.000 m'  = 13.4 | 'C6'  = 20.8 | 'C6'  = 21.2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 21.2 |
| V-327: C7 - C8 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 2.7 | '0.000 m'  = 6.7 | 'C7'  = 11.9 | 'C7'  = 19.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 19.7 |
| V-328: C8 - B19 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 3.8 | '0.000 m'  = 5.6 | '0.348 m'  = 11.0 | 'C8'  = 9.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | Cumple | Cumple | CUMPLE  = 11.0 |
| V-330: B5 - B6 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '1.932 m'  = 3.3 | '1.932 m'  = 5.7 | '1.011 m'  = 12.5 | '1.011 m'  = 13.2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 13.2 |
| V-335: C9 - C10 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 7.2 | '0.000 m'  = 12.5 | 'C9'  = 29.3 | 'C9'  = 29.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 29.8 |
| V-336: C10 - C11 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 4.6 | '0.000 m'  = 9.9 | 'C10'  = 11.9 | 'C10'  = 17.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 17.7 |
| V-337: C11 - C12 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 3.0 | '0.000 m'  = 7.9 | 'C11'  = 10.0 | 'C11'  = 22.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 22.0 |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08)) | Estado |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |
| V-312: B0 - B5 | N.P.(3) | NO PROCEDE |

Notación: Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras Arm.: Armadura mínima y máxima Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas) Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. T,Geom.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Diámetro mínimo de la armadura longitudinal. T,Arm.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Cuantía mínima de estribos cerrados. Sism.: Criterios de diseño por sismo Disp. S.: Criterios de diseño por sismo Cap. H: Cortante de diseño para vigas. Cap. S: Cortante de diseño para vigas. -: - x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. (2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. (3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Errores: (1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (2) No cumple: 'Cortante de diseño para vigas.'

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08)) |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sC,sup. | sC,Lat.Der. | sC,inf. | sC,Lat.Izq. | - |  |
| V-301: B17 - B19 | x: 2.663 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.035 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(2) | CUMPLE |
| V-302: B19 - B18 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.56 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(2) | CUMPLE |
| V-311: B7 - B9 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | CUMPLE |
| V-333: B10 - B9 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08)) |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sC,sup. | sC,Lat.Der. | sC,inf. | sC,Lat.Izq. |  |
| V-303: C4 - C8 | x: 2.663 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.332 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-304: C8 - C12 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.218 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-305: C3 - C7 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.708 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-306: C7 - C11 | x: 2.367 m Cumple | N.P.(1) | x: 0.592 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-307: B3 - B2 | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 1.366 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-308: C2 - C6 | x: 2.663 m Cumple | N.P.(1) | x: 0.999 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-309: C6 - B6 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-310: B11 - B7 | x: 0.681 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-313: B5 - B10 | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 0.818 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-314: B10 - B1 | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-315: C1 - C13 | x: 2.663 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.332 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-316: C13 - C9 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 0.998 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-317: B20 - B22 | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 1.332 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-318: B22 - B21 | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 1.219 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-319: B20 - C1 | x: 2.445 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-320: C1 - C2 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.03 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-321: C2 - C3 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.09 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-322: C3 - C4 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.03 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-323: C4 - B17 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-324: B22 - C13 | x: 2.445 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-325: C13 - C6 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.167 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-326: C6 - C7 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.14 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-327: C7 - C8 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-328: C8 - B19 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-329: B13 - B5 | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 0.62 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-330: B5 - B6 | x: 2.28 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.268 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-331: B6 - B4 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-332: B12 - B10 | x: 0.62 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-334: B21 - C9 | x: 2.445 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-335: C9 - C10 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-336: C10 - C11 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.09 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-337: C11 - C12 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.03 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-338: C12 - B18 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08)) | Estado |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |
| V-312: B0 - B5 | N.P.(2) | NO PROCEDE |

Notación: sC,sup.: Comprobación de la separación máxima entre barras: Cara superior sC,Lat.Der.: Comprobación de la separación máxima entre barras: Cara lateral derecha sC,inf.: Comprobación de la separación máxima entre barras: Cara inferior sC,Lat.Izq.: Comprobación de la separación máxima entre barras: Cara lateral izquierda -: - x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. (2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

| Comprobaciones de flecha |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vigas | Activa (Característica) fA,max  fA,lim fA,lim= L/480 | Estado |
| V-301: B17 - B19 | fA,max: 0.05 mm fA,lim: 5.55 mm | CUMPLE |
| V-302: B19 - B18 | fA,max: 0.04 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-303: C4 - C8 | fA,max: 0.04 mm fA,lim: 5.55 mm | CUMPLE |
| V-304: C8 - C12 | fA,max: 0.03 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-305: C3 - C7 | fA,max: 0.04 mm fA,lim: 5.69 mm | CUMPLE |
| V-306: C7 - C11 | fA,max: 0.03 mm fA,lim: 3.76 mm | CUMPLE |
| V-307: B3 - B2 | fA,max: 0.06 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-308: C2 - C6 | fA,max: 0.01 mm fA,lim: 3.54 mm | CUMPLE |
| V-309: C6 - B6 | fA,max: 0.04 mm fA,lim: 2.84 mm | CUMPLE |
| V-310: B11 - B7 | fA,max: 0.02 mm fA,lim: 2.84 mm | CUMPLE |
| V-311: B7 - B9 | fA,max: 0.02 mm fA,lim: 3.41 mm | CUMPLE |
| V-312: B0 - B5 | fA,max: 0.20 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-313: B5 - B10 | fA,max: 0.35 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-314: B10 - B1 | fA,max: 0.29 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-315: C1 - C13 | fA,max: 0.05 mm fA,lim: 5.55 mm | CUMPLE |
| V-316: C13 - C9 | fA,max: 0.04 mm fA,lim: 5.08 mm | CUMPLE |
| V-317: B20 - B22 | fA,max: 0.26 mm fA,lim: 11.25 mm | CUMPLE |
| V-318: B22 - B21 | fA,max: 0.25 mm fA,lim: 11.25 mm | CUMPLE |
| V-319: B20 - C1 | fA,max: 0.85 mm fA,lim: 10.19 mm | CUMPLE |
| V-320: C1 - C2 | fA,max: 0.04 mm fA,lim: 6.04 mm | CUMPLE |
| V-321: C2 - C3 | fA,max: 0.13 mm fA,lim: 6.46 mm | CUMPLE |
| V-322: C3 - C4 | fA,max: 0.02 mm fA,lim: 3.02 mm | CUMPLE |
| V-323: C4 - B17 | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.79 mm | CUMPLE |
| V-324: B22 - C13 | fA,max: 1.17 mm fA,lim: 10.19 mm | CUMPLE |
| V-325: C13 - C6 | fA,max: 0.04 mm fA,lim: 2.81 mm | CUMPLE |
| V-326: C6 - C7 | fA,max: 0.23 mm fA,lim: 6.67 mm | CUMPLE |
| V-327: C7 - C8 | fA,max: 0.04 mm fA,lim: 6.15 mm | CUMPLE |
| V-328: C8 - B19 | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.79 mm | CUMPLE |
| V-329: B13 - B5 | fA,max: 0.06 mm fA,lim: 6.35 mm | CUMPLE |
| V-330: B5 - B6 | fA,max: 0.10 mm fA,lim: 6.35 mm | CUMPLE |
| V-331: B6 - B4 | fA,max: 0.03 mm fA,lim: 3.48 mm | CUMPLE |
| V-332: B12 - B10 | fA,max: 0.02 mm fA,lim: 2.58 mm | CUMPLE |
| V-333: B10 - B9 | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 2.49 mm | CUMPLE |
| V-334: B21 - C9 | fA,max: 0.82 mm fA,lim: 10.19 mm | CUMPLE |
| V-335: C9 - C10 | fA,max: 0.05 mm fA,lim: 6.04 mm | CUMPLE |
| V-336: C10 - C11 | fA,max: 0.11 mm fA,lim: 6.46 mm | CUMPLE |
| V-337: C11 - C12 | fA,max: 0.02 mm fA,lim: 2.42 mm | CUMPLE |
| V-338: C12 - B18 | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.79 mm | CUMPLE |

3.4.- TANQUE

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | Q S. | N,M | N,M S. | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st | T,Geom.sl | T,Arm.st | Sism. | Disp. S. | Cap. H | Cap. S |  |
| V-401: C3 - C7 | Cumple | Cumple | '2.733 m'  = 12.9 | '2.485 m'  = 9.1 | 'C7'  = 43.2 | 'C3'  = 20.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 43.2 |
| V-402: C7 - C11 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 11.2 | '0.000 m'  = 8.0 | 'C7'  = 42.1 | 'C11'  = 17.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE  = 42.1 |
| Notación: Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras Arm.: Armadura mínima y máxima Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas) Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. T,Geom.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Diámetro mínimo de la armadura longitudinal. T,Arm.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Cuantía mínima de estribos cerrados. Sism.: Criterios de diseño por sismo Disp. S.: Criterios de diseño por sismo Cap. H: Cortante de diseño para vigas. Cap. S: Cortante de diseño para vigas. x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. (2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08)) |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sC,sup. | sC,Lat.Der. | sC,inf. | sC,Lat.Izq. |  |
| V-401: C3 - C7 | x: 2.733 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.367 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| V-402: C7 - C11 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.183 m Cumple | N.P.(1) | CUMPLE |
| Notación: sC,sup.: Comprobación de la separación máxima entre barras: Cara superior sC,Lat.Der.: Comprobación de la separación máxima entre barras: Cara lateral derecha sC,inf.: Comprobación de la separación máxima entre barras: Cara inferior sC,Lat.Izq.: Comprobación de la separación máxima entre barras: Cara lateral izquierda x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. |  |  |  |  |  |

| Comprobaciones de flecha |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vigas | Activa (Característica) fA,max  fA,lim fA,lim= L/480 | Estado |
| V-401: C3 - C7 | fA,max: 0.39 mm fA,lim: 5.69 mm | CUMPLE |
| V-402: C7 - C11 | fA,max: 0.19 mm fA,lim: 4.93 mm | CUMPLE |