- h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior

- Distorsión:

Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior

Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta

- Origen:

G: Sólo gravitatorias

GV: Gravitatorias + viento

- Nota:

Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y de la distorsión total (desplome) del edificio.

El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la altura total.

| Situaciones persistentes o transitorias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Columna | Planta | Cota (m) | h (m) | Distorsión X |  |  | Distorsión Y |  |  |
|  |  |  |  | Absoluta (m) | Relativa | Origen | Absoluta (m) | Relativa | Origen |
| C1 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0001 | ---- | G | 0.0004 | h / 7250 | G |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0001 | ---- | G | 0.0005 | h / 5800 | G |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0000 | ---- | G | 0.0003 | h / 9000 | G |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0002 | ---- | G | 0.0012 | h / 7084 | G |
| C2 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0004 | h / 7250 | G |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0005 | h / 5800 | G |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0000 | ---- | G | 0.0003 | h / 9000 | G |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0001 | ---- | G | 0.0012 | h / 7084 | G |
| C3 | TANQUE | 10.05 | 1.55 | 0.0000 | ---- | G | 0.0002 | h / 7750 | G |
|  | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0004 | h / 7250 | G |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0005 | h / 5800 | G |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0000 | ---- | G | 0.0003 | h / 9000 | G |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 10.05 | 0.0001 | ---- | G | 0.0014 | h / 7179 | G |
| C4 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0004 | h / 7250 | G |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0005 | h / 5800 | G |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0000 | ---- | G | 0.0003 | h / 9000 | G |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0000 | ---- | G | 0.0012 | h / 7084 | G |
| C6 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0004 | h / 7250 | G |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0005 | h / 5800 | G |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0000 | ---- | G | 0.0003 | h / 9000 | G |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0001 | ---- | G | 0.0012 | h / 7084 | G |
| C7 | TANQUE | 10.05 | 1.55 | 0.0000 | ---- | G | 0.0001 | ---- | G |
|  | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0004 | h / 7250 | G |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0005 | h / 5800 | G |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0000 | ---- | G | 0.0003 | h / 9000 | G |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 10.05 | 0.0001 | ---- | G | 0.0013 | h / 7731 | G |
| C8 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0004 | h / 7250 | G |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0005 | h / 5800 | G |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0000 | ---- | G | 0.0003 | h / 9000 | G |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0000 | ---- | G | 0.0012 | h / 7084 | G |
| C9 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0001 | ---- | G | 0.0004 | h / 7250 | G |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0001 | ---- | G | 0.0005 | h / 5800 | G |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0000 | ---- | G | 0.0003 | h / 9000 | G |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0002 | ---- | G | 0.0012 | h / 7084 | G |
| C10 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0004 | h / 7250 | G |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0005 | h / 5800 | G |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0000 | ---- | G | 0.0003 | h / 9000 | G |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0001 | ---- | G | 0.0012 | h / 7084 | G |
| C11 | TANQUE | 10.05 | 1.55 | 0.0000 | ---- | G | 0.0001 | ---- | G |
|  | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0004 | h / 7250 | G |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0005 | h / 5800 | G |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0000 | ---- | G | 0.0003 | h / 9000 | G |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 10.05 | 0.0001 | ---- | G | 0.0013 | h / 7731 | G |
| C12 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0004 | h / 7250 | G |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0000 | ---- | G | 0.0005 | h / 5800 | G |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0000 | ---- | G | 0.0003 | h / 9000 | G |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0000 | ---- | G | 0.0012 | h / 7084 | G |
| C13 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0001 | ---- | G | 0.0004 | h / 7250 | G |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0001 | ---- | G | 0.0005 | h / 5800 | G |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0000 | ---- | G | 0.0003 | h / 9000 | G |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0002 | ---- | G | 0.0012 | h / 7084 | G |

| Situaciones sísmicas(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Columna | Planta | Cota (m) | h (m) | Distorsión X |  |  | Distorsión Y |  |  |
|  |  |  |  | Absoluta (m) | Relativa | Origen | Absoluta (m) | Relativa | Origen |
| C1 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0127 | h / 229 | ---- | 0.0062 | h / 468 | ---- |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0171 | h / 170 | ---- | 0.0087 | h / 334 | ---- |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0159 | h / 170 | ---- | 0.0075 | h / 360 | ---- |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0453 | h / 188 | ---- | 0.0222 | h / 383 | ---- |
| C2 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0093 | h / 312 | ---- | 0.0062 | h / 468 | ---- |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0125 | h / 232 | ---- | 0.0087 | h / 334 | ---- |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0117 | h / 231 | ---- | 0.0075 | h / 360 | ---- |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0332 | h / 257 | ---- | 0.0222 | h / 383 | ---- |
| C3 | TANQUE | 10.05 | 1.55 | 0.0010 | h / 1550 | ---- | 0.0021 | h / 739 | ---- |
|  | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0065 | h / 447 | ---- | 0.0062 | h / 468 | ---- |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0090 | h / 323 | ---- | 0.0087 | h / 334 | ---- |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0084 | h / 322 | ---- | 0.0075 | h / 360 | ---- |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 10.05 | 0.0247 | h / 407 | ---- | 0.0242 | h / 416 | ---- |
| C4 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0092 | h / 316 | ---- | 0.0062 | h / 468 | ---- |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0130 | h / 224 | ---- | 0.0087 | h / 334 | ---- |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0122 | h / 222 | ---- | 0.0075 | h / 360 | ---- |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0342 | h / 249 | ---- | 0.0222 | h / 383 | ---- |
| C6 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0093 | h / 312 | ---- | 0.0061 | h / 476 | ---- |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0125 | h / 232 | ---- | 0.0086 | h / 338 | ---- |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0117 | h / 231 | ---- | 0.0074 | h / 365 | ---- |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0332 | h / 257 | ---- | 0.0220 | h / 387 | ---- |
| C7 | TANQUE | 10.05 | 1.55 | 0.0010 | h / 1550 | ---- | 0.0020 | h / 775 | ---- |
|  | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0065 | h / 447 | ---- | 0.0061 | h / 476 | ---- |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0090 | h / 323 | ---- | 0.0086 | h / 338 | ---- |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0084 | h / 322 | ---- | 0.0074 | h / 365 | ---- |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 10.05 | 0.0247 | h / 407 | ---- | 0.0239 | h / 421 | ---- |
| C8 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0092 | h / 316 | ---- | 0.0061 | h / 476 | ---- |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0130 | h / 224 | ---- | 0.0086 | h / 338 | ---- |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0122 | h / 222 | ---- | 0.0074 | h / 365 | ---- |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0342 | h / 249 | ---- | 0.0220 | h / 387 | ---- |
| C9 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0127 | h / 229 | ---- | 0.0061 | h / 476 | ---- |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0171 | h / 170 | ---- | 0.0086 | h / 338 | ---- |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0159 | h / 170 | ---- | 0.0074 | h / 365 | ---- |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0453 | h / 188 | ---- | 0.0219 | h / 389 | ---- |
| C10 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0093 | h / 312 | ---- | 0.0061 | h / 476 | ---- |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0125 | h / 232 | ---- | 0.0086 | h / 338 | ---- |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0117 | h / 231 | ---- | 0.0074 | h / 365 | ---- |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0332 | h / 257 | ---- | 0.0219 | h / 389 | ---- |
| C11 | TANQUE | 10.05 | 1.55 | 0.0010 | h / 1550 | ---- | 0.0020 | h / 775 | ---- |
|  | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0065 | h / 447 | ---- | 0.0061 | h / 476 | ---- |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0090 | h / 323 | ---- | 0.0086 | h / 338 | ---- |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0084 | h / 322 | ---- | 0.0074 | h / 365 | ---- |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 10.05 | 0.0247 | h / 407 | ---- | 0.0238 | h / 423 | ---- |
| C12 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0092 | h / 316 | ---- | 0.0061 | h / 476 | ---- |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0130 | h / 224 | ---- | 0.0086 | h / 338 | ---- |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0122 | h / 222 | ---- | 0.0074 | h / 365 | ---- |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0342 | h / 249 | ---- | 0.0219 | h / 389 | ---- |
| C13 | CUBIERTA | 8.50 | 2.90 | 0.0127 | h / 229 | ---- | 0.0061 | h / 476 | ---- |
|  | PISO 3° | 5.60 | 2.90 | 0.0171 | h / 170 | ---- | 0.0086 | h / 338 | ---- |
|  | PISO 2° | 2.70 | 2.70 | 0.0159 | h / 170 | ---- | 0.0074 | h / 365 | ---- |
|  | Fundación | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8.50 | 0.0453 | h / 188 | ---- | 0.0220 | h / 387 | ---- |
| Notas: (1) Las distorsiones están mayoradas por la ductilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos multiplicadores de segundo orden.

Valores máximos

| Desplome local máximo de los pilares (d / h) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Situaciones persistentes o transitorias |  | Situaciones sísmicas(1) |  |
|  | Dirección X | Dirección Y | Dirección X | Dirección Y |
| TANQUE | ---- | 1 / 7750 | 1 / 1550 | 1 / 739 |
| CUBIERTA | ---- | 1 / 7250 | 1 / 229 | 1 / 468 |
| PISO 3° | ---- | 1 / 5800 | 1 / 170 | 1 / 334 |
| PISO 2° | ---- | 1 / 9000 | 1 / 170 | 1 / 360 |
| Notas: (1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. |  |  |  |  |

| Desplome total máximo de los pilares (D / H) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Situaciones persistentes o transitorias |  | Situaciones sísmicas(1) |  |
| Dirección X | Dirección Y | Dirección X | Dirección Y |
| ---- | 1 / 7084 | 1 / 188 | 1 / 383 |
| Notas: (1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. |  |  |  |

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos multiplicadores de segundo orden.