Número de hipótesis gravitatorias: 3

Número de hipótesis con análisis dinámico: 2

Número de modos analizados en segundo orden: 2

El momento de vuelco producido por las acciones horizontales en las distintas hipótesis es:

|  | t·m |
| --- | --- |
| Modo 1 | 195.876 |
| Modo 2 | 225.917 |

El momento por efecto P-delta producido por las distintas hipótesis de carga gravitatoria bajo la actuación simultánea de las hipótesis de acciones horizontales es:

|  | Peso propio t·m | Cargas permanentes t·m | Sobrecarga de uso t·m |
| --- | --- | --- | --- |
| Modo 1 | 0.761 | 0.243 | 0.188 |
| Modo 2 | 0.537 | 0.158 | 0.151 |

Las acciones horizontales se ven incrementadas por la actuación simultánea de las acciones gravitatorias según los siguientes factores de amplificación (FA):

|  | Peso propio | Cargas permanentes | Sobrecarga de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Modo 1 | 0.004 | 0.001 | 0.001 |
| Modo 2 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |

Cuando en una combinación actúe una acción horizontal con un coeficiente de mayoración Fv y varias acciones gravitatorias con coeficientes de mayoración Fg1...Fgn, el coeficiente de mayoración de la acción horizontal se tomará como:

|  | 1 |
| --- | --- |
| Fv (estabilidad global) = Fv· | ————————————————————————— |
|  | 1-(Fg1·FA1+...+Fgn·FAn) |

En el caso de sismo se realiza una combinación cuadrática completa, con lo que no tiene sentido la relación entre el coeficiente de mayoración amplificado y el coeficiente de mayoración sin amplificar.