- Nombres de las hipótesis

| PP | Peso propio |
| --- | --- |
| CM | Cargas permanentes |
| Qa | Sobrecarga de uso |
| SX | Sismo X |
| SY | Sismo Y |

- Categoría de uso

1. General

- E.L.U. de rotura. Hormigón

ACI 318M-08

ASCE 7

- E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

ACI 318M-08

ASCE 7

- E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero

ACI 318M-08

ASCE 7

- E.L.U. de rotura. Acero conformado

AISI/NASPEC-2007 (LRFD)

ASCE 7

- E.L.U. de rotura. Acero laminado

AISC 360-05 (LRFD)

ASCE 7

| Comb. | PP | CM | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.400 | 1.400 |  |  |  |
| 2 | 1.200 | 1.200 |  |  |  |
| 3 | 1.200 | 1.200 | 1.600 |  |  |
| 4 | 1.200 | 1.200 |  | -0.300 | -1.000 |
| 5 | 1.200 | 1.200 | 0.500 | -0.300 | -1.000 |
| 6 | 1.200 | 1.200 |  | 0.300 | -1.000 |
| 7 | 1.200 | 1.200 | 0.500 | 0.300 | -1.000 |
| 8 | 1.200 | 1.200 |  | -1.000 | -0.300 |
| 9 | 1.200 | 1.200 | 0.500 | -1.000 | -0.300 |
| 10 | 1.200 | 1.200 |  | -1.000 | 0.300 |
| 11 | 1.200 | 1.200 | 0.500 | -1.000 | 0.300 |
| 12 | 1.200 | 1.200 |  | 0.300 | 1.000 |
| 13 | 1.200 | 1.200 | 0.500 | 0.300 | 1.000 |
| 14 | 1.200 | 1.200 |  | -0.300 | 1.000 |
| 15 | 1.200 | 1.200 | 0.500 | -0.300 | 1.000 |
| 16 | 1.200 | 1.200 |  | 1.000 | 0.300 |
| 17 | 1.200 | 1.200 | 0.500 | 1.000 | 0.300 |
| 18 | 1.200 | 1.200 |  | 1.000 | -0.300 |
| 19 | 1.200 | 1.200 | 0.500 | 1.000 | -0.300 |
| 20 | 0.900 | 0.900 |  |  |  |
| 21 | 0.900 | 0.900 |  | -0.300 | -1.000 |
| 22 | 0.900 | 0.900 |  | 0.300 | -1.000 |
| 23 | 0.900 | 0.900 |  | -1.000 | -0.300 |
| 24 | 0.900 | 0.900 |  | -1.000 | 0.300 |
| 25 | 0.900 | 0.900 |  | 0.300 | 1.000 |
| 26 | 0.900 | 0.900 |  | -0.300 | 1.000 |
| 27 | 0.900 | 0.900 |  | 1.000 | 0.300 |
| 28 | 0.900 | 0.900 |  | 1.000 | -0.300 |

- E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones

ACI 318M-08

ASCE 7

| Comb. | PP | CM | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 0.500 |  |  |

- E.L.U. de rotura. Madera

CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas

| Comb. | PP | CM | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |
| 2 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |
| 3 | 0.800 | 0.800 | 1.500 |  |  |
| 4 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  | -0.300 | -1.000 |
| 6 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | -0.300 | -1.000 |
| 7 | 1.000 | 1.000 |  | 0.300 | -1.000 |
| 8 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 | -1.000 |
| 9 | 1.000 | 1.000 |  | -1.000 | -0.300 |
| 10 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | -1.000 | -0.300 |
| 11 | 1.000 | 1.000 |  | -1.000 | 0.300 |
| 12 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | -1.000 | 0.300 |
| 13 | 1.000 | 1.000 |  | 0.300 | 1.000 |
| 14 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 | 1.000 |
| 15 | 1.000 | 1.000 |  | -0.300 | 1.000 |
| 16 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | -0.300 | 1.000 |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 0.300 |
| 18 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | 1.000 | 0.300 |
| 19 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | -0.300 |
| 20 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | 1.000 | -0.300 |

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio

| Comb. | PP | CM | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 0.500 |  |  |

- E.L.U. de rotura. Aluminio

EC

Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

| Comb. | PP | CM | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  |
| 4 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  | -0.300 | -1.000 |
| 6 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | -0.300 | -1.000 |
| 7 | 1.000 | 1.000 |  | 0.300 | -1.000 |
| 8 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 | -1.000 |
| 9 | 1.000 | 1.000 |  | -1.000 | -0.300 |
| 10 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | -1.000 | -0.300 |
| 11 | 1.000 | 1.000 |  | -1.000 | 0.300 |
| 12 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | -1.000 | 0.300 |
| 13 | 1.000 | 1.000 |  | 0.300 | 1.000 |
| 14 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | 0.300 | 1.000 |
| 15 | 1.000 | 1.000 |  | -0.300 | 1.000 |
| 16 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | -0.300 | 1.000 |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 0.300 |
| 18 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | 1.000 | 0.300 |
| 19 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | -0.300 |
| 20 | 1.000 | 1.000 | 0.300 | 1.000 | -0.300 |

- Tensiones sobre el terreno

Acciones características

- Desplazamientos

Acciones características

| Comb. | PP | CM | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 |  | -1.000 |  |
| 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | -1.000 |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 |  |  | -1.000 |
| 8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | -1.000 |
| 9 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |