| ÍNDICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- | PISO 2° |  | ___ |
| 1.1.- |  | Pórtico 1 | ___ |
| 1.2.- |  | Pórtico 2 | ___ |
| 1.3.- |  | Pórtico 3 | ___ |
| 1.4.- |  | Pórtico 4 | ___ |
| 1.5.- |  | Pórtico 5 | ___ |
| 1.6.- |  | Pórtico 6 | ___ |
| 1.7.- |  | Pórtico 7 | ___ |
| 1.8.- |  | Pórtico 8 | ___ |
| 1.9.- |  | Pórtico 9 | ___ |
| 1.10.- |  | Pórtico 10 | ___ |
| 1.11.- |  | Pórtico 11 | ___ |
| 1.12.- |  | Pórtico 12 | ___ |
| 1.13.- |  | Pórtico 13 | ___ |
| 2.- | PISO 3° |  | ___ |
| 2.1.- |  | Pórtico 1 | ___ |
| 2.2.- |  | Pórtico 2 | ___ |
| 2.3.- |  | Pórtico 3 | ___ |
| 2.4.- |  | Pórtico 4 | ___ |
| 2.5.- |  | Pórtico 5 | ___ |
| 2.6.- |  | Pórtico 6 | ___ |
| 2.7.- |  | Pórtico 7 | ___ |
| 2.8.- |  | Pórtico 8 | ___ |
| 2.9.- |  | Pórtico 9 | ___ |
| 2.10.- |  | Pórtico 10 | ___ |
| 2.11.- |  | Pórtico 11 | ___ |
| 2.12.- |  | Pórtico 12 | ___ |
| 2.13.- |  | Pórtico 13 | ___ |
| 2.14.- |  | Pórtico 14 | ___ |
| 3.- | CUBIERTA |  | ___ |
| 3.1.- |  | Pórtico 1 | ___ |
| 3.2.- |  | Pórtico 2 | ___ |
| 3.3.- |  | Pórtico 3 | ___ |
| 3.4.- |  | Pórtico 4 | ___ |
| 3.5.- |  | Pórtico 5 | ___ |
| 3.6.- |  | Pórtico 6 | ___ |
| 3.7.- |  | Pórtico 7 | ___ |
| 3.8.- |  | Pórtico 8 | ___ |
| 3.9.- |  | Pórtico 9 | ___ |
| 3.10.- |  | Pórtico 10 | ___ |
| 3.11.- |  | Pórtico 11 | ___ |
| 3.12.- |  | Pórtico 12 | ___ |
| 3.13.- |  | Pórtico 13 | ___ |
| 3.14.- |  | Pórtico 14 | ___ |
| 4.- | TANQUE |  | ___ |
| 4.1.- |  | Pórtico 1 | ___ |

1.- PISO 2°

1.1.- Pórtico 1

| Pórtico 1 |  |  |  | Tramo: V-101 |  |  | Tramo: V-102 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.23 | -- | -0.34 | -0.28 | -- | -0.20 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.66 | 0.00 | -- | 2.44 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.19 | 0.30 | 0.13 | -- | 0.24 | 0.14 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.33 | 2.00 | -- | 1.22 | 1.83 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.26 | -0.92 | -- | -0.17 | -0.77 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.66 | 2.66 | -- | 1.52 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.83 | 0.18 | -- | 0.83 | 0.23 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | -- | 0.00 | 0.91 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -3.73 | -0.98 | -3.09 | -3.19 | -1.06 | -3.87 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.66 | 0.00 | 1.52 | 2.44 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 3.39 | 1.41 | 2.57 | 2.76 | 1.40 | 3.55 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.66 | 0.00 | 1.52 | 2.44 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -2.12 | -2.61 | -3.20 | -2.44 | -2.87 | -3.41 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.66 | 2.66 | 0.61 | 1.52 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 3.12 | 2.53 | 2.06 | 3.46 | 2.93 | 2.48 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.91 | 1.83 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 5.01 | 2.55 | 5.01 | 5.33 | 2.55 | 5.33 |

1.2.- Pórtico 2

| Pórtico 2 |  |  |  | Tramo: V-103 |  |  | Tramo: V-104 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.44 | -- | -0.20 | -0.33 | -- | -0.34 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.73 | 0.00 | -- | 2.37 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.19 | 0.41 | 0.33 | -- | 0.22 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.37 | 2.05 | -- | 1.18 | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.19 | -0.95 | -- | -0.24 | -0.89 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.71 | 2.73 | -- | 1.48 | 2.37 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 1.11 | 0.37 | -- | 0.91 | 0.24 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.03 | -- | 0.00 | 0.89 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -2.63 | -0.61 | -1.75 | -1.98 | -0.75 | -2.70 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.03 | 2.73 | 0.00 | 1.48 | 2.37 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 2.03 | 1.13 | 1.45 | 1.49 | 1.05 | 2.25 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.03 | 2.73 | 0.00 | 1.48 | 2.37 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -1.04 | -1.58 | -2.24 | -1.45 | -1.94 | -2.54 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.71 | 2.73 | 0.59 | 1.48 | 2.37 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 2.39 | 1.71 | 1.12 | 2.55 | 1.96 | 1.47 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.03 | 2.05 | 0.00 | 0.89 | 1.77 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 4.91 | 2.55 | 4.91 | 5.58 | 2.55 | 5.58 |

1.3.- Pórtico 3

| Pórtico 3 |  |  |  | Tramo: V-105 |  |  | Tramo: V-106 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  | 15x30 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.12 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 0.68 | 0.51 | 0.78 | 1.33 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -0.15 | -0.34 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | 1.06 | 1.61 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.34 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 0.30 | 0.53 | 0.00 | -- | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | 0.16 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.13 |
|  | x | [m] |  | -- | 0.35 | 0.68 | 0.24 | 0.78 | 1.33 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.01 | -0.09 | -0.18 | -0.09 | -0.24 | -0.41 |
|  | x | [m] |  | 0.08 | 0.35 | 0.68 | 0.51 | 1.06 | 1.61 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.51 | 0.40 | 0.31 | 0.30 | 0.07 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 0.30 | 0.53 | 0.00 | 0.78 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 1.91 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.20 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 2.53 | 2.53 | 1.27 | 1.27 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 23.77 | 23.77 | 23.77 |
|  |  |  | Nec. | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |

1.4.- Pórtico 4

| Pórtico 4 |  |  |  | Tramo: V-107 |  |  | Tramo: V-108 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.16 | -- | -0.65 | -1.14 | -0.59 | -0.25 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.66 | 0.00 | 0.33 | 0.57 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.21 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.43 | -1.18 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 1.66 | 2.66 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.81 | 0.07 | -- | 1.77 | 1.53 | 1.37 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | -- | 0.00 | 0.33 | 0.57 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -3.16 | -0.70 | -3.25 | -1.41 | -0.75 | -0.32 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.66 | 0.00 | 0.33 | 0.57 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 2.90 | 1.13 | 2.24 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.66 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -1.93 | -2.52 | -3.18 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.66 | 2.66 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 2.86 | 2.20 | 1.69 | 2.11 | 1.90 | 1.75 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.33 | 0.57 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 6.87 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 3.80 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4.39 |
|  |  |  | Nec. | 3.96 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 5.54 | 2.55 | 5.54 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |

1.5.- Pórtico 5

| Pórtico 5 |  |  |  | Tramo: V-109 |  |  | Tramo: V-110 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.13 | -0.16 | -0.24 | -0.23 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.08 | 0.35 | 0.68 | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.06 | -0.17 | -0.31 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.08 | 0.35 | 0.68 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 0.41 | 0.29 | 0.18 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 0.35 | 0.65 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -0.16 | -0.21 | -0.30 | -0.29 | -0.15 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.08 | 0.35 | 0.68 | 0.00 | 0.35 | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.15 | -0.25 | -0.37 | -- | -- | -0.03 |
|  | x | [m] |  | 0.08 | 0.35 | 0.68 | -- | -- | 0.82 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.09 | 0.00 | -- | 0.47 | 0.36 | 0.26 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 0.30 | -- | 0.00 | 0.35 | 0.65 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.51 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.51 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.18 |

1.6.- Pórtico 6

| Pórtico 6 |  |  |  | Tramo: V-111 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.38 | 0.93 | 1.07 |
|  | x | [m] |  | 0.76 | 1.48 | 1.72 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -1.36 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.88 | 0.80 | 0.56 |
|  | x | [m] |  | 0.76 | 1.00 | 1.72 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.48 | 0.96 | 1.10 |
|  | x | [m] |  | 0.76 | 1.48 | 1.72 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | 0.00 | -- | -1.38 |
|  | x | [m] |  | 0.76 | -- | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.95 | 0.88 | 0.66 |
|  | x | [m] |  | 0.76 | 1.00 | 1.72 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 2.68 | 1.27 | 2.68 |

1.7.- Pórtico 7

| Pórtico 7 |  |  |  | Tramo: V-112 |  |  | Tramo: V-113 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.24 | -- | -0.36 | -0.16 | -- | -0.34 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.66 | 0.00 | -- | 2.44 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.23 | 0.36 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.33 | 2.00 | 0.76 | 1.00 | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.30 | -1.05 | -- | -0.40 | -0.75 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.66 | 2.66 | -- | 1.48 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.95 | 0.21 | -- | 0.80 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | -- | 0.00 | -- | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -4.34 | -1.14 | -3.57 | -3.48 | -1.12 | -4.47 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.66 | 0.00 | 1.48 | 2.44 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 3.97 | 1.66 | 3.01 | 3.24 | 1.35 | 3.95 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.66 | 0.00 | 1.48 | 2.44 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -2.48 | -3.03 | -3.70 | -2.99 | -3.36 | -3.80 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.66 | 2.66 | 0.76 | 1.48 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 3.62 | 2.95 | 2.41 | 3.86 | 2.97 | 2.95 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.72 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.53 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.64 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 5.07 | 2.55 | 5.07 | 5.32 | 2.55 | 5.32 |

1.8.- Pórtico 8

| Pórtico 8 |  |  |  | Tramo: V-114 |  |  | Tramo: V-115 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.54 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 0.80 | 0.43 |
|  | x | [m] |  | 0.74 | 1.63 | 2.22 | 0.19 | 0.88 | 1.90 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -0.18 | -0.10 | -0.42 | -0.69 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.66 | 0.53 | 1.56 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.70 | 0.38 | 0.10 | 0.13 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.04 | 1.92 | 0.00 | -- | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.46 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.36 |
|  | x | [m] |  | 0.74 | 1.63 | 2.22 | 0.19 | 0.88 | 1.90 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -0.16 | -0.06 | -0.34 | -0.59 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.66 | 0.53 | 1.56 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.60 | 0.31 | 0.06 | 0.11 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.04 | 1.92 | 0.00 | -- | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 2.53 | 2.53 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 2.32 | 1.27 | 2.32 | 2.50 | 1.27 | 2.50 |

1.9.- Pórtico 9

| Pórtico 9 |  |  |  | Tramo: V-116 |  |  | Tramo: V-117 |  |  | Tramo: V-118 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -1.08 | -3.35 | -7.36 | -3.46 | -0.37 | -- | -1.64 | -- | -0.38 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.52 | 2.45 | 0.00 | 1.19 | -- | 0.00 | -- | 3.10 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.74 | 0.54 | 0.89 | 0.93 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | 1.75 | 2.03 | 0.97 | 1.81 | 2.09 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -2.47 | -4.05 | -4.56 | -- | -- | -0.70 | -- | -- | -1.57 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.52 | 2.45 | -- | -- | 2.90 | -- | -- | 3.10 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 3.15 | 1.55 | 1.09 | 2.52 | 0.50 | 0.04 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.19 | 2.03 | 0.00 | 1.25 | 2.09 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -0.91 | -2.80 | -6.13 | -5.51 | -0.91 | -2.17 | -3.30 | -- | -2.28 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.52 | 2.45 | 0.00 | 1.19 | 2.90 | 0.00 | -- | 3.10 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | 0.72 | 0.71 | 2.67 | 1.17 | 1.06 | 1.74 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.23 | 1.75 | 2.90 | 0.97 | 1.81 | 3.10 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -2.04 | -3.34 | -3.80 | -0.76 | -1.06 | -2.31 | -0.88 | -1.17 | -2.59 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.52 | 2.45 | 0.91 | 1.75 | 2.90 | 0.97 | 1.81 | 3.10 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 4.32 | 3.04 | 2.62 | 3.33 | 1.68 | 1.27 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.19 | 2.03 | 0.00 | 1.25 | 2.09 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 3.96 | 7.13 | 9.90 | 9.90 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 6.20 | 5.14 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 3.96 | 3.96 | 6.67 | 7.92 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 4.95 | 4.95 | 3.50 | 3.96 | 3.96 | 3.50 | 3.96 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 2.55 | 2.55 | 2.64 | 6.17 | 2.55 | 6.17 | 3.88 | 2.55 | 3.88 |

| Pórtico 9 |  |  |  | Tramo: V-119 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -1.77 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.19 | 0.90 | 1.04 |
|  | x | [m] |  | 0.83 | 1.67 | 1.95 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -1.13 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.90 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 2.59 | 0.91 | 0.45 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.11 | 1.95 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -3.83 | -0.18 | -2.51 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.11 | 2.90 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 1.37 | 1.27 | 2.83 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.67 | 2.90 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -1.10 | -1.39 | -2.66 |
|  | x | [m] |  | 0.83 | 1.67 | 2.90 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 3.89 | 2.49 | 2.08 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.11 | 1.95 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 3.96 | 3.96 | 5.86 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
|  |  |  | Nec. | 3.96 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 4.71 | 2.55 | 4.71 |

1.10.- Pórtico 10

| Pórtico 10 |  |  |  | Tramo: V-120 |  |  | Tramo: V-121 |  |  | Tramo: V-122 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -1.11 | -4.14 | -10.80 | -4.43 | -- | -0.50 | -1.84 | -- | -1.80 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.52 | 2.45 | 0.00 | -- | 2.95 | 0.00 | -- | 3.20 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | 0.38 | 0.89 | 0.90 | 1.08 | 1.59 | 1.67 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.91 | 1.94 | 2.03 | 1.02 | 1.86 | 2.14 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -3.37 | -6.90 | -7.42 | -- | -- | -1.78 | -- | -- | -3.57 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.52 | 2.45 | -- | -- | 2.95 | -- | -- | 3.20 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 5.74 | 0.64 | 0.14 | 3.19 | 0.69 | 0.22 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.17 | 1.98 | 0.00 | 1.30 | 2.14 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -0.13 | -0.13 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | 1.94 | 1.98 | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -0.97 | -3.48 | -8.90 | -6.03 | -0.32 | -1.99 | -2.53 | -- | -2.44 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.52 | 2.45 | 0.00 | 1.17 | 2.95 | 0.00 | -- | 3.20 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | 1.27 | 1.10 | 1.32 | 1.24 | 1.45 | 1.67 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.91 | 1.17 | 2.95 | 1.02 | 1.86 | 2.14 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -2.78 | -5.59 | -6.05 | -0.79 | -1.16 | -2.71 | -0.17 | -0.46 | -3.50 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.52 | 2.45 | 0.91 | 1.94 | 2.95 | 1.02 | 1.86 | 3.20 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 6.39 | 1.79 | 1.33 | 3.32 | 1.15 | 0.73 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.17 | 1.98 | 0.00 | 1.30 | 2.14 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -0.15 | -0.15 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | 1.94 | 1.98 | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 12.85 | 15.83 | 15.83 | 7.40 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.96 | 4.99 | 10.08 | 7.37 | 3.96 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 9.11 | 9.90 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.96 | 3.96 | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 5.94 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 8.91 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 10.97 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 2.55 | 2.55 | 4.40 | 9.13 | 2.55 | 8.73 | 4.94 | 2.55 | 4.94 |

| Pórtico 10 |  |  |  | Tramo: V-123 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -2.71 | -- | -0.85 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.95 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 1.22 | 1.89 | 2.03 |
|  | x | [m] |  | 0.88 | 1.72 | 2.00 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -3.30 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.95 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 4.71 | 0.88 | 0.42 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.16 | 2.00 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -3.86 | -- | -2.94 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.95 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 1.45 | 2.14 | 2.63 |
|  | x | [m] |  | 0.88 | 1.72 | 2.00 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.73 | -1.02 | -3.99 |
|  | x | [m] |  | 0.88 | 1.72 | 2.95 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 5.11 | 2.09 | 1.67 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.16 | 2.00 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 5.94 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 6.23 | 2.55 | 6.23 |

1.11.- Pórtico 11

| Pórtico 11 |  |  |  | Tramo: V-124 |  |  | Tramo: V-125 |  |  | Tramo: V-126 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  | 15x40 |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -0.21 | -- | -0.21 | -0.30 | -0.16 | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 2.28 | 0.00 | 0.34 | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | 0.12 | 0.35 | 0.22 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.75 | 1.27 | 1.56 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.01 | -0.08 | -0.78 | -0.41 | -0.69 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 0.35 | 0.62 | 0.24 | 1.27 | 2.28 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.12 | 0.05 | -- | 0.66 | 0.44 | -- | 0.45 | 0.36 | 0.29 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 0.27 | -- | 0.24 | 1.01 | -- | 0.00 | 0.34 | 0.59 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -0.12 | -0.20 | -0.45 | -- | -0.51 | -0.56 | -0.32 | -0.17 |
|  | x | [m] |  | -- | 0.35 | 0.62 | 0.24 | -- | 2.28 | 0.00 | 0.34 | 0.59 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | 0.17 | 0.25 | 0.30 | 0.48 | 0.38 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 0.35 | 0.62 | 0.75 | 1.27 | 1.56 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.21 | -0.27 | -0.33 | -0.84 | -0.58 | -0.84 | -0.04 | -0.11 | -0.17 |
|  | x | [m] |  | 0.06 | 0.35 | 0.62 | 0.24 | 1.27 | 2.28 | 0.10 | 0.49 | 0.83 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.91 | 0.68 | -- | 0.72 | 0.64 | 0.58 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 0.27 | 0.48 | 0.24 | 1.01 | -- | 0.00 | 0.34 | 0.59 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.33 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 2.53 | 1.75 | 2.53 | 2.53 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 2.89 | 1.27 | 2.89 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |

1.12.- Pórtico 12

| Pórtico 12 |  |  |  | Tramo: V-127 |  |  | Tramo: V-128 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -0.21 | -0.34 | -0.28 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 0.35 | 0.62 | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.38 | -0.46 | -0.53 | -- | -- | -0.10 |
|  | x | [m] |  | 0.06 | 0.35 | 0.62 | -- | -- | 1.19 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 1.09 | 0.11 | 0.02 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 0.50 | 0.85 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -0.11 | -0.27 | -0.43 | -0.39 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.06 | 0.35 | 0.62 | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.50 | -0.57 | -0.64 | 0.00 | -0.07 | -0.18 |
|  | x | [m] |  | 0.06 | 0.35 | 0.62 | 0.35 | 0.75 | 1.19 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 1.08 | 0.20 | 0.12 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 0.50 | 0.85 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |

1.13.- Pórtico 13

| Pórtico 13 |  |  |  | Tramo: V-129 |  |  | Tramo: V-130 |  |  | Tramo: V-131 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -1.04 | -3.20 | -6.96 | -3.14 | -0.50 | -- | -1.20 | -- | -0.20 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.52 | 2.45 | 0.00 | 1.17 | -- | 0.00 | -- | 3.10 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.78 | -- | 0.68 | 0.78 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | 1.75 | 2.90 | -- | 1.78 | 2.09 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -2.34 | -3.79 | -4.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.23 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.52 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 3.27 | 1.21 | 0.74 | 1.72 | 0.75 | 0.24 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.17 | 2.04 | 0.00 | 1.17 | 2.09 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -0.88 | -2.68 | -5.80 | -5.29 | -0.98 | -1.92 | -2.96 | -0.27 | -2.10 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.52 | 2.45 | 0.00 | 1.17 | 2.90 | 0.00 | 1.17 | 3.10 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | 0.88 | 0.48 | 2.90 | 1.25 | 0.86 | 1.80 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.30 | 1.75 | 2.90 | 0.00 | 1.78 | 3.10 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -1.94 | -3.13 | -3.59 | -0.90 | -1.21 | -1.61 | -0.72 | -1.04 | -2.31 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.52 | 2.45 | 0.88 | 1.75 | 2.90 | 0.86 | 1.78 | 3.10 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 4.67 | 2.67 | 2.24 | 2.75 | 1.85 | 1.39 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.17 | 2.04 | 0.00 | 1.17 | 2.09 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 7.96 | 9.90 | 9.90 | 6.58 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 5.84 | 4.91 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 4.95 | 4.95 | 3.50 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 5.94 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 6.84 | 2.55 | 6.84 | 5.04 | 2.55 | 5.04 |

| Pórtico 13 |  |  |  | Tramo: V-132 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -1.61 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.18 | 0.84 | 0.96 |
|  | x | [m] |  | 0.83 | 1.67 | 1.95 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -1.06 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.90 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 2.39 | 0.85 | 0.39 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.11 | 1.95 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -3.66 | -0.18 | -2.48 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.11 | 2.90 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 1.42 | 1.21 | 2.78 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.67 | 2.90 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -1.11 | -1.40 | -2.57 |
|  | x | [m] |  | 0.83 | 1.67 | 2.90 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 3.70 | 2.42 | 2.00 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.11 | 1.95 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 5.94 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 5.41 | 2.55 | 5.41 |

2.- PISO 3°

2.1.- Pórtico 1

| Pórtico 1 |  |  |  | Tramo: V-201 |  |  | Tramo: V-202 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -0.18 | -0.18 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.66 | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.21 | 0.23 | -- | -- | 0.18 | 0.15 |
|  | x | [m] |  | 0.74 | 1.04 | -- | -- | 1.56 | 1.90 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.17 | -0.49 | -- | -0.02 | -0.29 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.63 | 2.66 | -- | 1.56 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.33 | 0.01 | -- | 0.47 | 0.20 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.04 | -- | 0.00 | 0.88 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -0.16 | -0.16 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.66 | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.20 | 0.21 | -- | -- | 0.17 | 0.15 |
|  | x | [m] |  | 0.74 | 1.04 | -- | -- | 1.56 | 1.90 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.17 | -0.45 | -- | -0.02 | -0.26 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.63 | 2.66 | -- | 1.56 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.30 | 0.02 | -- | 0.42 | 0.18 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.04 | -- | 0.00 | 0.88 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 2.53 | 2.53 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 2.32 | 1.27 | 2.32 | 2.50 | 1.27 | 2.50 |

2.2.- Pórtico 2

| Pórtico 2 |  |  |  | Tramo: V-203 |  |  | Tramo: V-204 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.28 | -- | -0.31 | -0.25 | -- | -0.26 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.66 | 0.00 | -- | 2.44 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.18 | 0.32 | 0.17 | 0.14 | 0.26 | 0.13 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.33 | 2.00 | 0.61 | 1.22 | 1.83 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.24 | -0.94 | -- | -0.21 | -0.85 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.66 | 2.66 | -- | 1.52 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.91 | 0.22 | -- | 0.84 | 0.21 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | -- | 0.00 | 0.91 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -2.91 | -0.66 | -2.44 | -2.49 | -0.73 | -3.00 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.66 | 0.00 | 1.52 | 2.44 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 2.48 | 1.11 | 1.96 | 2.10 | 1.09 | 2.60 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.66 | 0.00 | 1.52 | 2.44 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -1.52 | -2.03 | -2.65 | -1.79 | -2.26 | -2.83 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.66 | 2.66 | 0.61 | 1.52 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 2.63 | 2.01 | 1.50 | 2.82 | 2.25 | 1.79 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.91 | 1.83 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 5.03 | 2.55 | 5.03 | 5.36 | 2.55 | 5.36 |

2.3.- Pórtico 3

| Pórtico 3 |  |  |  | Tramo: V-205 |  |  | Tramo: V-206 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.52 | -- | -- | -0.20 | -- | -0.46 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | 2.37 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.16 | 0.46 | 0.40 | 0.19 | 0.24 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.71 | 2.05 | 0.59 | 0.89 | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.13 | -0.89 | -- | -0.37 | -1.02 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.71 | 2.73 | -- | 1.48 | 2.37 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 1.19 | 0.45 | -- | 0.81 | 0.14 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.03 | -- | 0.00 | 0.89 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -2.28 | -0.44 | -1.46 | -1.64 | -0.58 | -2.37 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.03 | 2.73 | 0.00 | 1.48 | 2.37 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 1.57 | 0.95 | 1.31 | 1.34 | 0.85 | 1.74 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.03 | 2.73 | 0.00 | 1.48 | 2.37 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.77 | -1.30 | -1.95 | -1.22 | -1.76 | -2.35 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.71 | 2.73 | 0.59 | 1.48 | 2.37 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 2.22 | 1.54 | 0.93 | 2.16 | 1.58 | 1.12 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.03 | 2.05 | 0.00 | 0.89 | 1.77 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 4.91 | 2.55 | 4.91 | 5.58 | 2.55 | 5.58 |

2.4.- Pórtico 4

| Pórtico 4 |  |  |  | Tramo: V-207 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.19 | 0.28 | 0.26 |
|  | x | [m] |  | 0.76 | 1.37 | 1.67 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -0.42 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.39 | 0.14 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.06 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.34 | 0.36 | 0.31 |
|  | x | [m] |  | 0.76 | 1.06 | 1.67 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.13 | -0.09 | -0.47 |
|  | x | [m] |  | 0.76 | 1.37 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.54 | 0.23 | 0.03 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.06 | 1.67 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 2.43 | 1.27 | 2.43 |

2.5.- Pórtico 5

| Pórtico 5 |  |  |  | Tramo: V-208 |  |  | Tramo: V-209 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.22 | -- | -0.60 | -1.15 | -0.60 | -0.25 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.66 | 0.00 | 0.33 | 0.57 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.18 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.39 | -1.14 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 1.66 | 2.66 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.85 | 0.11 | -- | 1.80 | 1.56 | 1.39 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | -- | 0.00 | 0.33 | 0.57 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -2.48 | -0.50 | -2.56 | -1.39 | -0.74 | -0.31 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.66 | 0.00 | 0.33 | 0.57 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 2.14 | 0.90 | 1.64 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.66 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -1.39 | -1.97 | -2.64 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.66 | 2.66 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 2.38 | 1.72 | 1.20 | 2.08 | 1.87 | 1.72 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.33 | 0.57 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 3.80 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4.39 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 5.07 | 2.55 | 5.07 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |

2.6.- Pórtico 6

| Pórtico 6 |  |  |  | Tramo: V-210 |  |  | Tramo: V-211 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.16 | -0.21 | -0.30 | -0.30 | -0.15 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.08 | 0.35 | 0.68 | 0.00 | 0.35 | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.12 | -0.23 | -0.38 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.08 | 0.35 | 0.68 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 0.48 | 0.36 | 0.26 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 0.35 | 0.65 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -0.17 | -0.22 | -0.33 | -0.32 | -0.17 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.08 | 0.35 | 0.68 | 0.00 | 0.35 | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.18 | -0.28 | -0.40 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.08 | 0.35 | 0.68 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.01 | -- | -- | 0.50 | 0.39 | 0.29 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.35 | 0.65 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.51 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.51 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.20 |

2.7.- Pórtico 7

| Pórtico 7 |  |  |  | Tramo: V-212 |  |  | Tramo: V-213 |  |  | Tramo: V-214 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  | 15x30 |  |  | 15x30 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | 0.13 | 0.40 | 0.53 | 0.81 | 0.79 | 0.54 | 0.12 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 0.68 | 0.25 | 0.41 | 0.82 | 0.00 | 0.25 | 0.64 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.95 | -1.06 | -1.13 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.39 | 0.64 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.87 | 0.74 | 0.69 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 0.30 | 0.53 | 0.00 | 0.41 | 0.57 | -- | -- | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | 0.13 | 0.19 | 0.42 | 0.54 | 0.79 | 0.77 | 0.53 | 0.12 |
|  | x | [m] |  | -- | 0.35 | 0.68 | 0.25 | 0.41 | 0.82 | 0.00 | 0.25 | 0.64 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -0.07 | -- | -- | -- | -0.94 | -1.04 | -1.10 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 0.68 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.39 | 0.64 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.87 | 0.75 | 0.71 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 0.30 | 0.53 | 0.00 | 0.41 | 0.57 | -- | -- | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.32 | 0.93 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.43 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.01 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 2.53 | 2.53 | 1.27 | 2.53 | 2.53 | 1.27 | 2.53 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | 23.77 |
|  |  |  | Nec. | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 9.56 | 9.56 | 9.56 |

2.8.- Pórtico 8

| Pórtico 8 |  |  |  | Tramo: V-215 |  |  | Tramo: V-216 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.30 | -- | -0.30 | -- | -- | -0.45 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.66 | -- | -- | 2.44 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.21 | 0.37 | 0.21 | 0.30 | 0.30 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.33 | 2.00 | 0.76 | 1.00 | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.26 | -1.00 | -- | -0.46 | -0.91 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.66 | 2.66 | -- | 1.48 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.99 | 0.25 | -- | 0.76 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | -- | 0.00 | -- | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -3.42 | -0.80 | -2.82 | -2.69 | -0.81 | -3.60 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.66 | 0.00 | 1.48 | 2.44 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 2.97 | 1.31 | 2.36 | 2.58 | 1.06 | 2.92 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.66 | 0.00 | 1.48 | 2.44 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -1.83 | -2.37 | -3.04 | -2.30 | -2.75 | -3.23 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.66 | 2.66 | 0.76 | 1.48 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 3.04 | 2.37 | 1.82 | 3.12 | 2.27 | 2.14 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.72 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 5.07 | 2.55 | 5.07 | 5.35 | 2.55 | 5.35 |

2.9.- Pórtico 9

| Pórtico 9 |  |  |  | Tramo: V-217 |  |  | Tramo: V-218 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.55 | 0.84 | 0.91 | 0.88 | 0.81 | 0.43 |
|  | x | [m] |  | 0.74 | 1.63 | 2.22 | 0.19 | 0.88 | 1.90 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -0.18 | -0.10 | -0.42 | -0.69 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.66 | 0.53 | 1.56 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.70 | 0.38 | 0.11 | 0.13 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.04 | 1.92 | 0.00 | -- | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.46 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.37 |
|  | x | [m] |  | 0.74 | 1.63 | 2.22 | 0.19 | 0.88 | 1.90 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -0.16 | -0.06 | -0.34 | -0.59 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.66 | 0.53 | 1.56 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.60 | 0.31 | 0.06 | 0.11 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.04 | 1.92 | 0.00 | -- | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 2.53 | 2.53 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 2.32 | 1.27 | 2.32 | 2.50 | 1.27 | 2.50 |

2.10.- Pórtico 10

| Pórtico 10 |  |  |  | Tramo: V-219 |  |  | Tramo: V-220 |  |  | Tramo: V-221 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -1.08 | -3.36 | -7.37 | -3.49 | -0.39 | -- | -1.75 | -- | -0.28 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.51 | 2.44 | 0.00 | 1.19 | -- | 0.00 | -- | 3.10 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.75 | 0.50 | 0.92 | 0.97 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | 1.75 | 2.03 | 0.97 | 1.81 | 2.09 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -2.47 | -4.06 | -4.58 | -- | -- | -0.67 | -- | -- | -1.52 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.51 | 2.44 | -- | -- | 2.90 | -- | -- | 3.10 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 3.16 | 1.58 | 1.12 | 2.59 | 0.57 | 0.11 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.19 | 2.03 | 0.00 | 1.25 | 2.09 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -0.91 | -2.81 | -6.14 | -4.92 | -0.78 | -1.64 | -3.06 | -- | -1.90 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.51 | 2.44 | 0.00 | 1.19 | 2.90 | 0.00 | -- | 3.10 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | 0.36 | 0.65 | 2.19 | 1.01 | 1.04 | 1.49 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.91 | 1.75 | 2.90 | 0.97 | 1.81 | 3.10 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -2.05 | -3.35 | -3.81 | -0.36 | -0.66 | -1.90 | -0.64 | -0.93 | -2.34 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.51 | 2.44 | 0.91 | 1.75 | 2.90 | 0.97 | 1.81 | 3.10 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 3.94 | 2.68 | 2.26 | 3.19 | 1.54 | 1.12 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.19 | 2.03 | 0.00 | 1.25 | 2.09 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 8.01 | 9.90 | 9.90 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.51 | 6.22 | 4.87 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 7.31 | 7.58 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 4.95 | 4.95 | 3.50 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 5.94 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 2.55 | 2.55 | 2.65 | 6.32 | 2.55 | 6.32 | 4.80 | 2.55 | 4.80 |

| Pórtico 10 |  |  |  | Tramo: V-222 |  |  | Tramo: V-223 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -2.04 | -- | -- | -0.22 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | 0.76 | 0.93 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 1.67 | 1.95 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -1.06 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.90 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 2.68 | 0.99 | 0.52 | 0.61 | 0.48 | 0.42 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.11 | 1.95 | 0.00 | 0.23 | 0.35 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -3.61 | -0.22 | -1.98 | -0.20 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.11 | 2.90 | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.78 | 1.03 | 2.24 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.42 | 1.67 | 2.90 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.70 | -1.00 | -2.25 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.83 | 1.67 | 2.90 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 3.62 | 2.22 | 1.80 | 0.56 | 0.44 | 0.38 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.11 | 1.95 | 0.00 | 0.23 | 0.35 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4.43 | 2.84 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4.71 | 3.66 |
|  |  |  | Nec. | 5.94 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 5.47 | 2.55 | 5.47 | 2.55 | 0.31 | 0.27 |

2.11.- Pórtico 11

| Pórtico 11 |  |  |  | Tramo: V-224 |  |  | Tramo: V-225 |  |  | Tramo: V-226 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -1.11 | -4.12 | -10.74 | -4.47 | -- | -0.48 | -1.91 | -- | -1.69 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.51 | 2.44 | 0.00 | -- | 2.95 | 0.00 | -- | 3.20 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | 0.35 | 0.85 | 0.87 | 1.07 | 1.62 | 1.71 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.91 | 1.94 | 2.03 | 1.02 | 1.86 | 2.14 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -3.36 | -6.87 | -7.38 | -- | -- | -1.73 | -- | -- | -3.50 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.51 | 2.44 | -- | -- | 2.95 | -- | -- | 3.20 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 5.66 | 0.63 | 0.20 | 3.26 | 0.72 | 0.26 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.17 | 1.98 | 0.00 | 1.30 | 2.14 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -0.14 | -0.14 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | 1.94 | 1.98 | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -0.96 | -3.46 | -8.85 | -5.50 | -0.18 | -1.61 | -2.44 | -- | -2.31 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.51 | 2.44 | 0.00 | 1.17 | 2.95 | 0.00 | -- | 3.20 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | 1.02 | 0.97 | 1.07 | 1.19 | 1.47 | 1.68 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.91 | 1.94 | 2.03 | 1.02 | 1.86 | 2.14 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -2.77 | -5.56 | -6.02 | -0.51 | -0.87 | -2.38 | -0.11 | -0.40 | -3.41 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.51 | 2.44 | 0.91 | 1.94 | 2.95 | 1.02 | 1.86 | 3.20 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 5.92 | 1.50 | 1.11 | 3.29 | 1.11 | 0.69 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.17 | 1.98 | 0.00 | 1.30 | 2.14 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -0.15 | -0.15 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | 1.94 | 1.98 | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 12.85 | 15.83 | 15.83 | 7.40 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.96 | 4.96 | 10.02 | 7.35 | 3.96 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 9.11 | 9.90 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.96 | 3.96 | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 5.94 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 8.91 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 10.97 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 2.55 | 2.55 | 4.38 | 9.70 | 2.55 | 9.26 | 5.63 | 2.55 | 5.63 |

| Pórtico 11 |  |  |  | Tramo: V-227 |  |  | Tramo: V-228 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -2.54 | -- | -1.07 | -0.55 | -0.26 | -0.12 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.95 | 0.00 | 0.23 | 0.35 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 1.25 | 1.82 | 1.92 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.88 | 1.72 | 2.00 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -3.42 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.95 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 4.56 | 0.76 | 0.29 | 1.33 | 1.21 | 1.14 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.16 | 2.00 | 0.00 | 0.23 | 0.35 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -3.45 | -- | -2.62 | -0.49 | -0.23 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.95 | 0.00 | 0.23 | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 1.41 | 1.92 | 2.31 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.88 | 1.72 | 2.00 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.53 | -0.82 | -3.81 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.88 | 1.72 | 2.95 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 4.74 | 1.73 | 1.31 | 1.20 | 1.09 | 1.03 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.16 | 2.00 | 0.00 | 0.23 | 0.35 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4.43 | 2.84 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4.71 | 3.66 |
|  |  |  | Nec. | 5.94 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 6.23 | 2.55 | 6.23 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |

2.12.- Pórtico 12

| Pórtico 12 |  |  |  | Tramo: V-229 |  |  | Tramo: V-230 |  |  | Tramo: V-231 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x30 |  |  | 15x40 |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -0.19 | -- | -0.18 | -0.28 | -0.14 | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 2.28 | 0.00 | 0.35 | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | 0.08 | 0.18 | 0.45 | 0.30 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 0.62 | 0.75 | 1.27 | 1.56 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -0.92 | -0.47 | -0.75 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.24 | 1.27 | 2.28 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.19 | 0.13 | 0.05 | 0.73 | 0.52 | -- | 0.43 | 0.33 | 0.25 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 0.25 | 0.62 | 0.24 | 1.01 | -- | 0.00 | 0.35 | 0.64 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -0.09 | -0.35 | -- | -0.44 | -0.51 | -0.29 | -0.13 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 0.62 | 0.24 | -- | 2.28 | 0.00 | 0.35 | 0.64 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.54 | 0.43 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 0.37 | 0.62 | 0.75 | 1.27 | 1.56 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.07 | -0.11 | -0.15 | -0.95 | -0.60 | -0.85 | -0.04 | -0.11 | -0.17 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 0.37 | 0.62 | 0.24 | 1.27 | 2.28 | 0.11 | 0.49 | 0.83 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.35 | 0.30 | 0.22 | 0.91 | 0.69 | -- | 0.67 | 0.58 | 0.51 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 0.25 | 0.62 | 0.24 | 1.01 | -- | 0.00 | 0.35 | 0.64 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 2.53 | 1.27 | 2.53 | 2.53 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 23.77 | 23.77 | 23.77 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 2.94 | 1.27 | 2.94 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |

2.13.- Pórtico 13

| Pórtico 13 |  |  |  | Tramo: V-232 |  |  | Tramo: V-233 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -0.16 | -0.27 | -0.18 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 0.35 | 0.62 | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.28 | -0.36 | -0.43 | -- | -0.06 | -0.19 |
|  | x | [m] |  | 0.06 | 0.35 | 0.62 | -- | 0.75 | 1.19 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 1.06 | 0.02 | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 0.50 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -0.20 | -0.33 | -0.25 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 0.35 | 0.62 | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.24 | 0.50 | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.36 | -0.43 | -0.49 | -0.03 | -0.12 | -0.23 |
|  | x | [m] |  | 0.06 | 0.35 | 0.62 | 0.35 | 0.75 | 1.19 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 1.01 | 0.08 | 0.02 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 0.50 | 0.85 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 0.25 | 1.27 | 1.27 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |

2.14.- Pórtico 14

| Pórtico 14 |  |  |  | Tramo: V-234 |  |  | Tramo: V-235 |  |  | Tramo: V-236 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -1.04 | -3.21 | -6.98 | -3.07 | -0.55 | -- | -1.39 | -- | -0.14 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.51 | 2.44 | 0.00 | 1.17 | -- | 0.00 | -- | 3.10 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 0.11 | 0.70 | 0.82 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | 2.90 | 0.86 | 1.78 | 2.09 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -2.34 | -3.80 | -4.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.19 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.51 | 2.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 3.03 | 1.25 | 0.77 | 1.90 | 0.81 | 0.30 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.17 | 2.04 | 0.00 | 1.17 | 2.09 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -0.88 | -2.68 | -5.82 | -4.62 | -0.88 | -1.43 | -2.76 | -0.16 | -1.75 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.51 | 2.44 | 0.00 | 1.17 | 2.90 | 0.00 | 1.17 | 3.10 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | 0.47 | 0.38 | 2.43 | 0.85 | 0.86 | 1.54 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.59 | 1.75 | 2.90 | 0.21 | 1.78 | 3.10 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -1.94 | -3.14 | -3.60 | -0.52 | -0.83 | -1.23 | -0.50 | -0.83 | -2.08 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.51 | 2.44 | 0.88 | 1.75 | 2.90 | 0.86 | 1.78 | 3.10 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 4.01 | 2.34 | 1.91 | 2.70 | 1.68 | 1.22 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.17 | 2.04 | 0.00 | 1.17 | 2.09 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 7.96 | 9.90 | 9.90 | 6.58 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 5.86 | 4.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 4.95 | 4.95 | 3.50 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 5.94 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 6.78 | 2.55 | 6.78 | 5.07 | 2.55 | 5.07 |

| Pórtico 14 |  |  |  | Tramo: V-237 |  |  | Tramo: V-238 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -1.85 | -- | -- | -0.20 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | 0.71 | 0.86 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 1.67 | 1.95 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -0.99 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.90 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 2.47 | 0.92 | 0.45 | 0.56 | 0.44 | 0.37 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.11 | 1.95 | 0.00 | 0.23 | 0.35 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -3.44 | -0.22 | -1.96 | -0.18 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.11 | 2.90 | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.84 | 0.98 | 2.20 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.67 | 2.90 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.73 | -1.02 | -2.18 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.83 | 1.67 | 2.90 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 3.43 | 2.14 | 1.72 | 0.51 | 0.40 | 0.34 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.11 | 1.95 | 0.00 | 0.23 | 0.35 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4.43 | 2.84 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4.71 | 3.66 |
|  |  |  | Nec. | 5.94 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 5.41 | 2.55 | 5.41 | 2.55 | 0.28 | 0.24 |

3.- CUBIERTA

3.1.- Pórtico 1

| Pórtico 1 |  |  |  | Tramo: V-301 |  |  | Tramo: V-302 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.17 | 0.19 | 0.12 | -- | 0.15 | 0.13 |
|  | x | [m] |  | 0.74 | 1.04 | 1.92 | -- | 1.56 | 1.90 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.11 | -0.35 | -- | -0.03 | -0.23 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.63 | 2.66 | -- | 1.56 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.26 | 0.02 | -- | 0.33 | 0.13 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.04 | -- | 0.00 | 0.88 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.15 | 0.17 | -- | -- | 0.13 | 0.11 |
|  | x | [m] |  | 0.74 | 1.04 | -- | -- | 1.56 | 1.90 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.10 | -0.31 | -- | -0.03 | -0.20 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.63 | 2.66 | -- | 1.56 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.23 | 0.02 | -- | 0.29 | 0.12 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.04 | -- | 0.00 | 0.88 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 2.53 | 2.53 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 2.27 | 1.27 | 2.27 | 2.45 | 1.27 | 2.45 |

3.2.- Pórtico 2

| Pórtico 2 |  |  |  | Tramo: V-303 |  |  | Tramo: V-304 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -0.22 | -0.20 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.66 | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.21 | 0.27 | 0.13 | -- | 0.22 | 0.17 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.33 | 2.00 | -- | 1.22 | 1.83 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.21 | -0.67 | -- | -0.08 | -0.50 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.66 | 2.66 | -- | 1.52 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.56 | 0.10 | -- | 0.63 | 0.20 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | -- | 0.00 | 0.91 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -0.73 | -- | -0.65 | -0.62 | -0.12 | -0.73 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.66 | 0.00 | 1.52 | 2.44 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.64 | 0.48 | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.65 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.66 | 0.00 | 1.52 | 2.44 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.27 | -0.61 | -1.01 | -0.24 | -0.54 | -0.90 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.66 | 2.66 | 0.61 | 1.52 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.92 | 0.52 | 0.19 | 1.01 | 0.64 | 0.32 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.91 | 1.83 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 4.88 | 2.55 | 4.88 | 5.21 | 2.55 | 5.21 |

3.3.- Pórtico 3

| Pórtico 3 |  |  |  | Tramo: V-305 |  |  | Tramo: V-306 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.81 | -- | -- | -- | -- | -0.81 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 2.37 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.30 | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 1.71 | 2.05 | 0.30 | 0.89 | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.02 | -0.60 | -0.21 | -0.67 | -1.13 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.71 | 2.73 | 0.59 | 1.48 | 2.37 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 1.10 | 0.57 | 0.05 | 0.47 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.03 | 2.05 | 0.00 | -- | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -1.53 | -0.21 | -0.77 | -0.77 | -0.29 | -1.57 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.03 | 2.73 | 0.00 | 1.48 | 2.37 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.69 | 0.51 | 0.86 | 0.96 | 0.45 | 0.76 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.03 | 2.73 | 0.00 | 1.48 | 2.37 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.28 | -0.66 | -1.16 | -0.77 | -1.22 | -1.66 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.71 | 2.73 | 0.59 | 1.48 | 2.37 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 1.55 | 1.04 | 0.54 | 1.19 | 0.76 | 0.43 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.03 | 2.05 | 0.00 | 0.89 | 1.77 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 4.79 | 2.55 | 4.79 | 5.48 | 2.55 | 5.48 |

3.4.- Pórtico 4

| Pórtico 4 |  |  |  | Tramo: V-307 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.19 | 0.26 | 0.24 |
|  | x | [m] |  | 0.76 | 1.37 | 1.67 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -0.38 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.35 | 0.12 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.06 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.21 | 0.25 | 0.23 |
|  | x | [m] |  | 0.76 | 1.37 | 1.67 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.01 | -0.03 | -0.36 |
|  | x | [m] |  | 0.76 | 1.37 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.35 | 0.14 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.06 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 1.77 | 1.27 | 1.77 |

3.5.- Pórtico 5

| Pórtico 5 |  |  |  | Tramo: V-308 |  |  | Tramo: V-309 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -0.76 | -1.01 | -0.52 | -0.22 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.66 | 0.00 | 0.33 | 0.57 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.23 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.50 | -1.16 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 1.66 | 2.66 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.61 | -- | -- | 1.57 | 1.36 | 1.21 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.33 | 0.57 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -0.62 | -- | -1.11 | -0.98 | -0.51 | -0.21 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.66 | 0.00 | 0.33 | 0.57 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.58 | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.33 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.28 | -0.82 | -1.40 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.66 | 2.66 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.92 | 0.35 | -- | 1.50 | 1.31 | 1.19 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | -- | 0.00 | 0.33 | 0.57 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 3.80 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4.39 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 5.01 | 2.55 | 5.01 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |

3.6.- Pórtico 6

| Pórtico 6 |  |  |  | Tramo: V-310 |  |  | Tramo: V-311 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -0.12 | -0.19 | -0.18 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 0.35 | 0.68 | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.04 | -0.15 | -0.27 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.08 | 0.35 | 0.68 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 0.35 | 0.24 | 0.14 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 0.35 | 0.65 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -0.12 | -0.19 | -0.18 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 0.35 | 0.68 | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.06 | -0.15 | -0.25 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.08 | 0.35 | 0.68 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.01 | -- | -- | 0.32 | 0.23 | 0.15 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.35 | 0.65 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.51 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.51 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 0.04 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.16 | 0.10 |

3.7.- Pórtico 7

| Pórtico 7 |  |  |  | Tramo: V-312 |  |  | Tramo: V-313 |  |  | Tramo: V-314 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  | 15x30 |  |  | 15x30 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | 0.30 | 0.41 | 0.65 | 0.63 | 0.43 | 0.10 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.25 | 0.41 | 0.82 | 0.00 | 0.25 | 0.64 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -0.76 | -0.85 | -0.92 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 0.68 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.39 | 0.64 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.17 | 0.08 | 0.01 | 0.75 | 0.64 | 0.60 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 0.30 | 0.53 | 0.00 | 0.41 | 0.57 | -- | -- | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | 0.28 | 0.38 | 0.60 | 0.59 | 0.41 | 0.10 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.25 | 0.41 | 0.82 | 0.00 | 0.25 | 0.64 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -0.72 | -0.80 | -0.85 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 0.68 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.39 | 0.64 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 0.70 | 0.60 | 0.56 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 0.30 | 0.53 | 0.00 | 0.41 | 0.57 | -- | -- | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.32 | 0.93 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.43 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.01 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 2.53 | 2.53 | 1.27 | 2.53 | 2.53 | 1.27 | 2.53 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | 23.77 |
|  |  |  | Nec. | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 9.46 | 9.46 | 9.46 |

3.8.- Pórtico 8

| Pórtico 8 |  |  |  | Tramo: V-315 |  |  | Tramo: V-316 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -0.26 | -0.19 | -- | -0.11 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.66 | 0.00 | -- | 2.44 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.27 | 0.35 | 0.17 | 0.29 | 0.30 | 0.14 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.33 | 2.00 | 0.76 | 1.00 | 1.72 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.26 | -0.83 | -- | -0.29 | -0.53 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.66 | 2.66 | -- | 1.48 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.68 | 0.12 | -- | 0.83 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | -- | 0.00 | -- | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -0.89 | -- | -0.78 | -0.71 | -0.14 | -0.93 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.66 | 0.00 | 1.48 | 2.44 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.80 | 0.61 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.76 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.66 | 0.00 | 1.48 | 2.44 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.33 | -0.75 | -1.24 | -0.50 | -0.82 | -1.05 |
|  | x | [m] |  | 0.67 | 1.66 | 2.66 | 0.76 | 1.48 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 1.12 | 0.63 | 0.23 | 1.29 | 0.53 | 0.48 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.72 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 4.95 | 2.55 | 4.95 | 5.27 | 2.55 | 5.27 |

3.9.- Pórtico 9

| Pórtico 9 |  |  |  | Tramo: V-317 |  |  | Tramo: V-318 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.17 |
|  | x | [m] |  | 0.74 | 1.33 | 1.92 | 0.53 | 1.22 | 1.90 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.06 | -0.30 | -- | -0.09 | -0.29 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.63 | 2.66 | -- | 1.56 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.32 | 0.08 | -- | 0.27 | 0.07 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.04 | -- | 0.00 | 0.88 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.15 |
|  | x | [m] |  | 0.74 | 1.33 | 1.92 | 0.53 | 1.22 | 1.90 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.06 | -0.27 | -- | -0.08 | -0.26 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.63 | 2.66 | -- | 1.56 | 2.44 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.28 | 0.07 | -- | 0.24 | 0.06 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.04 | -- | 0.00 | 0.88 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 2.53 | 2.53 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 2.27 | 1.27 | 2.27 | 2.45 | 1.27 | 2.45 |

3.10.- Pórtico 10

| Pórtico 10 |  |  |  | Tramo: V-319 |  |  | Tramo: V-320 |  |  | Tramo: V-321 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.31 | -1.13 | -2.35 | -1.66 | -0.21 | -0.41 | -0.93 | -- | -0.21 |
|  | x | [m] |  | 0.55 | 1.50 | 2.44 | 0.00 | 1.19 | 2.90 | 0.00 | -- | 3.10 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.45 | 0.67 | 0.69 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | 2.03 | 0.97 | 1.81 | 2.09 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.64 | -1.08 | -1.52 | -- | -- | -0.84 | -- | -- | -1.09 |
|  | x | [m] |  | 0.55 | 1.50 | 2.44 | -- | -- | 2.90 | -- | -- | 3.10 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 1.60 | 0.62 | 0.23 | 1.57 | 0.38 | 0.03 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.19 | 2.03 | 0.00 | 1.25 | 2.09 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -0.28 | -0.99 | -2.07 | -2.02 | -0.38 | -0.68 | -1.31 | -- | -1.08 |
|  | x | [m] |  | 0.55 | 1.50 | 2.44 | 0.00 | 1.19 | 2.90 | 0.00 | -- | 3.10 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.48 | 0.89 | 1.03 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | 2.03 | 0.97 | 1.81 | 2.09 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.57 | -0.95 | -1.33 | -- | -0.09 | -1.05 | -0.18 | -0.43 | -1.41 |
|  | x | [m] |  | 0.55 | 1.50 | 2.44 | -- | 1.75 | 2.90 | 0.97 | 1.81 | 3.10 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 1.71 | 0.85 | 0.52 | 1.85 | 0.77 | 0.42 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.19 | 2.03 | 0.00 | 1.25 | 2.09 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 5.94 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 5.25 | 2.55 | 5.25 | 5.00 | 2.55 | 5.00 |

| Pórtico 10 |  |  |  | Tramo: V-322 |  |  | Tramo: V-323 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.75 | -- | -- | -0.18 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | 0.18 | 0.20 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 1.74 | 2.03 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -0.41 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.90 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.93 | 0.40 | 0.01 | 0.50 | 0.39 | 0.34 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.16 | 2.03 | 0.00 | 0.23 | 0.35 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -1.62 | -0.29 | -0.66 | -0.16 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.16 | 2.90 | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.49 | 0.33 | 0.70 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.16 | 2.90 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.22 | -0.49 | -0.92 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.87 | 1.74 | 2.90 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 1.39 | 0.92 | 0.57 | 0.44 | 0.35 | 0.30 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.16 | 2.03 | 0.00 | 0.23 | 0.35 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4.43 | 2.84 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4.71 | 3.66 |
|  |  |  | Nec. | 5.94 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 4.99 | 2.55 | 4.99 | 2.55 | 0.24 | 0.21 |

3.11.- Pórtico 11

| Pórtico 11 |  |  |  | Tramo: V-324 |  |  | Tramo: V-325 |  |  | Tramo: V-326 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.49 | -1.58 | -3.07 | -1.90 | -- | -0.97 | -1.29 | -- | -0.61 |
|  | x | [m] |  | 0.55 | 1.50 | 2.44 | 0.00 | -- | 2.95 | 0.00 | -- | 3.20 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | 0.57 | 0.56 | 0.38 | 0.78 | 1.13 | 1.21 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.91 | 1.17 | 1.98 | 1.02 | 1.86 | 2.14 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.93 | -1.37 | -1.80 | -- | -0.46 | -1.60 | -- | -- | -1.90 |
|  | x | [m] |  | 0.55 | 1.50 | 2.44 | -- | 1.94 | 2.95 | -- | -- | 3.20 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 2.96 | -- | -- | 2.18 | 0.60 | 0.24 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 1.30 | 2.14 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -0.44 | -1.39 | -2.71 | -2.18 | -- | -0.99 | -1.34 | -- | -1.08 |
|  | x | [m] |  | 0.55 | 1.50 | 2.44 | 0.00 | -- | 2.95 | 0.00 | -- | 3.20 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | 0.74 | 0.69 | 0.36 | 0.71 | 1.21 | 1.34 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.91 | 1.17 | 1.98 | 1.02 | 1.86 | 2.14 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.82 | -1.20 | -1.58 | -0.14 | -0.59 | -1.62 | -- | -0.14 | -1.92 |
|  | x | [m] |  | 0.55 | 1.50 | 2.44 | 0.91 | 1.94 | 2.95 | -- | 1.86 | 3.20 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 2.91 | 0.21 | -- | 2.20 | 0.73 | 0.39 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.17 | -- | 0.00 | 1.30 | 2.14 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 5.94 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 5.70 | 2.55 | 5.70 | 5.19 | 2.55 | 5.19 |

| Pórtico 11 |  |  |  | Tramo: V-327 |  |  | Tramo: V-328 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.80 | -0.12 | -0.33 | -0.40 | -0.19 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.18 | 2.95 | 0.00 | 0.23 | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.02 | -0.52 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 1.77 | 2.95 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.85 | 0.31 | -- | 0.98 | 0.88 | 0.82 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.18 | -- | 0.00 | 0.23 | 0.35 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -1.37 | -0.27 | -0.87 | -0.35 | -0.16 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.18 | 2.95 | 0.00 | 0.23 | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.19 | -- | 0.40 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.30 | -- | 2.95 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.15 | -0.42 | -0.90 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.89 | 1.77 | 2.95 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 1.17 | 0.70 | 0.37 | 0.86 | 0.77 | 0.72 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.18 | 2.07 | 0.00 | 0.23 | 0.35 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4.43 | 2.84 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4.71 | 3.66 |
|  |  |  | Nec. | 5.94 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 4.91 | 2.55 | 4.91 | 2.55 | 2.55 | 0.50 |

3.12.- Pórtico 12

| Pórtico 12 |  |  |  | Tramo: V-329 |  |  | Tramo: V-330 |  |  | Tramo: V-331 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  | 15x40 |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16 | -0.23 | -0.12 | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | 2.28 | 0.00 | 0.35 | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.39 | 0.25 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 0.35 | 0.62 | 0.75 | 1.27 | 1.56 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -0.69 | -0.41 | -0.65 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.24 | 1.27 | 2.28 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.32 | 0.27 | 0.22 | 0.49 | 0.31 | -- | 0.36 | 0.28 | 0.21 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 0.23 | 0.43 | 0.24 | 1.01 | -- | 0.00 | 0.35 | 0.64 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -0.23 | -0.29 | -0.16 | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | 2.28 | 0.00 | 0.35 | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.41 | 0.29 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 0.35 | 0.62 | 0.75 | 1.27 | 1.56 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -0.68 | -0.41 | -0.61 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.24 | 1.27 | 2.28 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.48 | 0.33 | -- | 0.40 | 0.33 | 0.27 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 0.23 | 0.43 | 0.24 | 1.01 | -- | 0.00 | 0.35 | 0.64 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 2.53 | 1.75 | 2.53 | 2.53 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 2.88 | 1.27 | 2.88 | 1.27 | 1.27 | 0.19 |

3.13.- Pórtico 13

| Pórtico 13 |  |  |  | Tramo: V-332 |  |  | Tramo: V-333 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 15x40 |  |  | 15x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -0.17 | -0.28 | -0.24 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 0.35 | 0.62 | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.30 | -0.37 | -0.43 | -- | -- | -0.05 |
|  | x | [m] |  | 0.06 | 0.35 | 0.62 | -- | -- | 1.19 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 0.82 | 0.11 | 0.03 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 0.50 | 0.85 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -- | -0.17 | -0.27 | -0.24 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 0.35 | 0.62 | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.30 | -0.36 | -0.42 | -- | -- | -0.07 |
|  | x | [m] |  | 0.06 | 0.35 | 0.62 | -- | -- | 1.19 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 0.77 | 0.12 | 0.05 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 0.50 | 0.85 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 1.63 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | Nec. | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 0.21 | 1.27 | 1.27 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |

3.14.- Pórtico 14

| Pórtico 14 |  |  |  | Tramo: V-334 |  |  | Tramo: V-335 |  |  | Tramo: V-336 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.30 | -1.09 | -2.29 | -1.54 | -0.25 | -0.32 | -0.77 | -- | -0.15 |
|  | x | [m] |  | 0.55 | 1.50 | 2.44 | 0.00 | 1.17 | 2.90 | 0.00 | -- | 3.10 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.60 | 0.64 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86 | 1.78 | 2.09 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.62 | -1.05 | -1.49 | -- | -- | -0.43 | -- | -- | -0.98 |
|  | x | [m] |  | 0.55 | 1.50 | 2.44 | -- | -- | 2.90 | -- | -- | 3.10 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 1.82 | 0.37 | -- | 1.36 | 0.46 | 0.08 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.17 | -- | 0.00 | 1.17 | 2.09 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -0.26 | -0.96 | -2.01 | -1.91 | -0.41 | -0.61 | -1.17 | -- | -1.01 |
|  | x | [m] |  | 0.55 | 1.50 | 2.44 | 0.00 | 1.17 | 2.90 | 0.00 | -- | 3.10 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.41 | 0.81 | 0.97 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | 2.90 | 0.86 | 1.78 | 2.09 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.54 | -0.92 | -1.31 | -- | -0.24 | -0.69 | -0.12 | -0.39 | -1.31 |
|  | x | [m] |  | 0.55 | 1.50 | 2.44 | -- | 1.75 | 2.90 | 0.86 | 1.78 | 3.10 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | -- | -- | -- | 1.93 | 0.62 | 0.28 | 1.66 | 0.83 | 0.45 |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.17 | 2.04 | 0.00 | 1.17 | 2.09 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 5.94 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 8.39 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 5.21 | 2.55 | 5.21 | 4.93 | 2.55 | 4.93 |

| Pórtico 14 |  |  |  | Tramo: V-337 |  |  | Tramo: V-338 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x40 |  |  | 30x40 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.70 | -- | -- | -0.16 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | -- | 0.19 | 0.21 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | 1.74 | 2.03 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -- | -0.43 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | 2.90 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 0.91 | 0.38 | -- | 0.47 | 0.36 | 0.31 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.16 | -- | 0.00 | 0.23 | 0.35 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -1.56 | -0.27 | -0.66 | -0.14 | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.16 | 2.90 | 0.00 | -- | -- |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.50 | 0.35 | 0.68 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.16 | 2.90 | -- | -- | -- |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -0.23 | -0.49 | -0.93 | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | 0.87 | 1.74 | 2.90 | -- | -- | -- |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 1.36 | 0.89 | 0.54 | 0.41 | 0.32 | 0.27 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.16 | 2.03 | 0.00 | 0.23 | 0.35 |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4.43 | 2.84 |
|  |  |  | Nec. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4.71 | 3.66 |
|  |  |  | Nec. | 5.94 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 17.83 | 8.39 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
|  |  |  | Nec. | 4.99 | 2.55 | 4.99 | 2.55 | 0.22 | 0.19 |

4.- TANQUE

4.1.- Pórtico 1

| Pórtico 1 |  |  |  | Tramo: V-401 |  |  | Tramo: V-402 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  |  | 30x30 |  |  | 30x30 |  |  |
| Zona |  |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Situaciones persistentes o transitorias | Momento mín. | [t·m] |  | -0.76 | -- | -1.26 | -1.10 | -- | -0.54 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.73 | 0.00 | -- | 2.37 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.74 | 1.16 | 0.49 | 0.26 | 0.81 | 0.54 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.37 | 2.05 | 0.59 | 1.18 | 1.77 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.98 | -3.36 | -- | -0.45 | -2.51 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.71 | 2.73 | -- | 1.48 | 2.37 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 2.99 | 0.61 | -- | 2.98 | 0.92 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.03 | -- | 0.00 | 0.89 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Situaciones sísmicas | Momento mín. | [t·m] |  | -0.50 | -- | -0.60 | -0.52 | -- | -0.41 |
|  | x | [m] |  | 0.00 | -- | 2.73 | 0.00 | -- | 2.37 |
|  | Momento máx. | [t·m] |  | 0.35 | 0.50 | 0.29 | 0.20 | 0.36 | 0.27 |
|  | x | [m] |  | 0.68 | 1.37 | 2.05 | 0.59 | 1.48 | 1.77 |
|  | Cortante mín. | [t] |  | -- | -0.46 | -1.47 | -- | -0.34 | -1.21 |
|  | x | [m] |  | -- | 1.71 | 2.73 | -- | 1.48 | 2.37 |
|  | Cortante máx. | [t] |  | 1.40 | 0.39 | -- | 1.32 | 0.44 | -- |
|  | x | [m] |  | 0.00 | 1.03 | -- | 0.00 | 0.89 | -- |
|  | Torsor mín. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Torsor máx. | [t] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. |  | [cm²] | Real | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
|  |  |  | Nec. | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
| Área Inf. |  | [cm²] | Real | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
|  |  |  | Nec. | 2.48 | 2.48 | 3.96 | 3.96 | 2.48 | 2.48 |
| Área Transv. |  | [cm²/m] | Real | 23.77 | 11.88 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | 23.77 |
|  |  |  | Nec. | 3.72 | 2.55 | 3.72 | 4.21 | 2.55 | 4.21 |