| ÍNDICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- | LISTADO DE ELEMENTOS DE FUNDACIÓN |  | ___ |
| 1.1.- |  | Descripción | ___ |
| 1.2.- |  | Cómputo | ___ |
| 2.- | LISTADO DE VIGAS CANTILEVER |  | ___ |
| 2.1.- |  | Descripción | ___ |
| 2.2.- |  | Cómputo | ___ |
| 3.- | LISTADO DE VIGAS DE ATADO |  | ___ |
| 3.1.- |  | Descripción | ___ |
| 3.2.- |  | Cómputo | ___ |

1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE FUNDACIÓN

1.1.- Descripción

| Referencias | Geometría | Armado |
| --- | --- | --- |
| C1 | Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 15.0 cm Ancho inicial Y: 80.0 cm Ancho final X: 75.0 cm Ancho final Y: 90.0 cm Ancho zapata X: 90.0 cm Ancho zapata Y: 170.0 cm Altura: 35.0 cm | X: 11#5c/15 Y: 6#4c/15 |
| C2 | Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 15.0 cm Ancho inicial Y: 70.0 cm Ancho final X: 55.0 cm Ancho final Y: 70.0 cm Ancho zapata X: 70.0 cm Ancho zapata Y: 140.0 cm Altura: 30.0 cm | X: 9#4c/15 Y: 4#4c/15 |
| C3 | Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 15.0 cm Ancho inicial Y: 80.0 cm Ancho final X: 65.0 cm Ancho final Y: 80.0 cm Ancho zapata X: 80.0 cm Ancho zapata Y: 160.0 cm Altura: 30.0 cm | X: 10#4c/15 Y: 5#4c/15 |
| C4 | Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 15.0 cm Ancho inicial Y: 65.0 cm Ancho final X: 55.0 cm Ancho final Y: 55.0 cm Ancho zapata X: 70.0 cm Ancho zapata Y: 120.0 cm Altura: 30.0 cm | X: 8#4c/15 Y: 4#4c/15 |
| C6 | Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 60.0 cm Ancho inicial Y: 60.0 cm Ancho final X: 60.0 cm Ancho final Y: 60.0 cm Ancho zapata X: 120.0 cm Ancho zapata Y: 120.0 cm Altura: 30.0 cm | X: 8#4c/15 Y: 8#4c/15 |
| C7 | Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 75.0 cm Ancho inicial Y: 70.0 cm Ancho final X: 75.0 cm Ancho final Y: 80.0 cm Ancho zapata X: 150.0 cm Ancho zapata Y: 150.0 cm Altura: 30.0 cm | X: 10#4c/15 Y: 10#4c/15 |
| C8 | Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 60.0 cm Ancho inicial Y: 60.0 cm Ancho final X: 60.0 cm Ancho final Y: 60.0 cm Ancho zapata X: 120.0 cm Ancho zapata Y: 120.0 cm Altura: 30.0 cm | X: 8#4c/15 Y: 8#4c/15 |
| C9 | Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 75.0 cm Ancho inicial Y: 80.0 cm Ancho final X: 15.0 cm Ancho final Y: 90.0 cm Ancho zapata X: 90.0 cm Ancho zapata Y: 170.0 cm Altura: 35.0 cm | X: 11#5c/15 Y: 6#4c/15 |
| C10 | Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 55.0 cm Ancho inicial Y: 70.0 cm Ancho final X: 15.0 cm Ancho final Y: 70.0 cm Ancho zapata X: 70.0 cm Ancho zapata Y: 140.0 cm Altura: 30.0 cm | X: 9#4c/15 Y: 4#4c/15 |
| C11 | Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 65.0 cm Ancho inicial Y: 80.0 cm Ancho final X: 15.0 cm Ancho final Y: 80.0 cm Ancho zapata X: 80.0 cm Ancho zapata Y: 160.0 cm Altura: 30.0 cm | X: 10#4c/15 Y: 5#4c/15 |
| C12 | Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 55.0 cm Ancho inicial Y: 65.0 cm Ancho final X: 15.0 cm Ancho final Y: 55.0 cm Ancho zapata X: 70.0 cm Ancho zapata Y: 120.0 cm Altura: 30.0 cm | X: 8#4c/15 Y: 4#4c/15 |
| C13 | Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 75.0 cm Ancho inicial Y: 70.0 cm Ancho final X: 75.0 cm Ancho final Y: 80.0 cm Ancho zapata X: 150.0 cm Ancho zapata Y: 150.0 cm Altura: 30.0 cm | X: 10#4c/15 Y: 10#4c/15 |

1.2.- Cómputo

| Referencia: C1 |  | Grado 60 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #4 | #5 | #6 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) |  | 11x1.27 11x1.97 |  | 13.97 21.70 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 6x2.04 6x2.03 |  |  | 12.24 12.17 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 6x2.54 6x2.53 |  |  | 15.24 15.16 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 4x2.88 4x6.44 | 11.52 25.77 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 27.48 27.33 | 13.97 21.70 | 11.52 25.77 | 74.80 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 30.23 30.06 | 15.37 23.87 | 12.67 28.35 | 82.28 |

| Referencia: C2 |  | Grado 60 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #4 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 9x0.97 9x0.96 | 8.73 8.68 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 4x1.65 4x1.64 | 6.60 6.56 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 10x2.49 10x2.48 | 24.90 24.77 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 40.23 40.01 | 40.01 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 44.25 44.01 | 44.01 |

| Referencia: C3 |  | Grado 60 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #4 | #5 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 10x1.07 10x1.06 |  | 10.70 10.64 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 5x1.85 5x1.84 |  | 9.25 9.20 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 4x2.49 4x2.48 |  | 9.96 9.91 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 4x2.46 4x3.82 | 9.84 15.29 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 29.91 29.75 | 9.84 15.29 | 45.04 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 32.90 32.73 | 10.82 16.81 | 49.54 |

| Referencia: C4 |  | Grado 60 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #4 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 8x0.97 8x0.96 | 7.76 7.72 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 4x1.45 4x1.44 | 5.80 5.77 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 10x2.49 10x2.48 | 24.90 24.77 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 38.46 38.26 | 38.26 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 42.31 42.09 | 42.09 |

| Referencia: C6 |  | Grado 60 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #4 | #6 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 8x1.47 8x1.46 |  | 11.76 11.70 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 8x1.45 8x1.44 |  | 11.60 11.54 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 4x2.49 4x2.48 |  | 9.96 9.91 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 4x2.59 4x5.79 | 10.36 23.18 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 33.32 33.15 | 10.36 23.18 | 56.33 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 36.65 36.47 | 11.40 25.49 | 61.96 |

| Referencia: C7 |  | Grado 60 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #4 | #6 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 10x1.77 10x1.76 |  | 17.70 17.60 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 10x1.75 10x1.74 |  | 17.50 17.41 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 4x2.49 4x2.48 |  | 9.96 9.91 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 4x2.59 4x5.79 | 10.36 23.18 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 45.16 44.92 | 10.36 23.18 | 68.10 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 49.68 49.41 | 11.40 25.50 | 74.91 |

| Referencia: C8 |  | Grado 60 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #4 | #6 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 8x1.47 8x1.46 |  | 11.76 11.70 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 8x1.45 8x1.44 |  | 11.60 11.54 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 2x2.49 2x2.48 |  | 4.98 4.95 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 4x2.84 4x6.35 | 11.36 25.42 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 28.34 28.19 | 11.36 25.42 | 53.61 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 31.17 31.01 | 12.50 27.96 | 58.97 |

| Referencia: C9 |  | Grado 60 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #4 | #5 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) |  | 11x1.27 11x1.97 | 13.97 21.70 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 6x2.04 6x2.03 |  | 12.24 12.17 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 10x2.54 10x2.53 |  | 25.40 25.26 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 37.64 37.43 | 13.97 21.70 | 59.13 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 41.40 41.17 | 15.37 23.87 | 65.04 |

| Referencia: C10 |  | Grado 60 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #4 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 9x0.97 9x0.96 | 8.73 8.68 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 4x1.65 4x1.64 | 6.60 6.56 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 10x2.49 10x2.48 | 24.90 24.77 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 40.23 40.01 | 40.01 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 44.25 44.01 | 44.01 |

| Referencia: C11 |  | Grado 60 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #4 | #5 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 10x1.07 10x1.06 |  | 10.70 10.64 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 5x1.85 5x1.84 |  | 9.25 9.20 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 4x2.49 4x2.48 |  | 9.96 9.91 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 4x2.46 4x3.82 | 9.84 15.29 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 29.91 29.75 | 9.84 15.29 | 45.04 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 32.90 32.73 | 10.82 16.81 | 49.54 |

| Referencia: C12 |  | Grado 60 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #4 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 8x0.97 8x0.96 | 7.76 7.72 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 4x1.45 4x1.44 | 5.80 5.77 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 10x2.49 10x2.48 | 24.90 24.77 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 38.46 38.26 | 38.26 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 42.31 42.09 | 42.09 |

| Referencia: C13 |  | Grado 60 |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #4 | #5 | #6 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 10x1.77 10x1.76 |  |  | 17.70 17.60 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 10x1.75 10x1.74 |  |  | 17.50 17.41 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  |  | 6x2.84 6x6.35 | 17.04 38.12 |
| Arranque - Armado longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x2.67 2x4.15 |  | 5.34 8.30 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 35.20 35.01 | 5.34 8.30 | 17.04 38.12 | 81.43 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 38.72 38.51 | 5.87 9.13 | 18.74 41.93 | 89.57 |

Resumen de computo (se incluyen desperdicios de acero)

|  | Grado 60 (kg) |  |  |  | Hormigón (m³) |  | Encofrado (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | #4 | #5 | #6 | Total | f'c=210 | Limpieza |  |
| Referencia: C1 | 30.06 | 23.87 | 28.35 | 82.28 | 0.54 | 0.15 | 1.57 |
| Referencia: C2 | 44.01 |  |  | 44.01 | 0.29 | 0.10 | 0.96 |
| Referencia: C3 | 32.73 | 16.81 |  | 49.54 | 0.38 | 0.13 | 1.14 |
| Referencia: C4 | 42.09 |  |  | 42.09 | 0.25 | 0.08 | 0.93 |
| Referencia: C6 | 36.47 |  | 25.49 | 61.96 | 0.43 | 0.14 | 1.02 |
| Referencia: C7 | 49.41 |  | 25.50 | 74.91 | 0.67 | 0.23 | 1.38 |
| Referencia: C8 | 31.01 |  | 27.96 | 58.97 | 0.43 | 0.14 | 1.11 |
| Referencia: C9 | 41.17 | 23.87 |  | 65.04 | 0.54 | 0.15 | 1.58 |
| Referencia: C10 | 44.01 |  |  | 44.01 | 0.29 | 0.10 | 0.96 |
| Referencia: C11 | 32.73 | 16.81 |  | 49.54 | 0.38 | 0.13 | 1.14 |
| Referencia: C12 | 42.09 |  |  | 42.09 | 0.25 | 0.08 | 0.93 |
| Referencia: C13 | 38.51 | 9.13 | 41.93 | 89.57 | 0.67 | 0.23 | 1.47 |
| Totales | 464.29 | 90.49 | 149.23 | 704.01 | 5.14 | 1.66 | 14.19 |

2.- LISTADO DE VIGAS CANTILEVER

2.1.- Descripción

| Referencias | Tipo | Geometría | Armado |
| --- | --- | --- | --- |
| [C1 - C13], [C2 - C6] | V40X40X4 | Ancho: 40.0 cm Altura: 40.0 cm | Superior: 4#5 Inferior: 2#5 Estribos: 1x#3c/15 |
| [C13 - C9] | V40X40X4 | Ancho: 40.0 cm Altura: 40.0 cm | Superior: 4#5 Inferior: 2#5 Estribos: 1x#3c/15 |
| [C3 - C7] | V40X40X4 | Ancho: 40.0 cm Altura: 40.0 cm | Superior: 4#5 Inferior: 2#5 Estribos: 1x#3c/15 |
| [C7 - C11] | V40X40X4 | Ancho: 40.0 cm Altura: 40.0 cm | Superior: 4#5 Inferior: 2#5 Estribos: 1x#3c/15 |
| [C6 - C10] | V40X40X4 | Ancho: 40.0 cm Altura: 40.0 cm | Superior: 4#5 Inferior: 2#5 Estribos: 1x#3c/15 |
| [C4 - C8] | V40X40X4 | Ancho: 40.0 cm Altura: 40.0 cm | Superior: 4#5 Inferior: 2#5 Estribos: 1x#3c/15 |
| [C8 - C12] | V40X40X4 | Ancho: 40.0 cm Altura: 40.0 cm | Superior: 4#5 Inferior: 2#5 Estribos: 1x#3c/15 |

2.2.- Cómputo

| Referencias: [C1 - C13] y [C2 - C6] |  | Grado 60 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #3 | #5 |  |
| Armado viga - Armado inferior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.65 2x5.67 | 7.30 11.34 |
| Armado viga - Armado superior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 4x3.65 4x5.67 | 14.60 22.68 |
| Armado viga - Estribo | Longitud (m) Peso (kg) | 19x1.43 19x0.80 |  | 27.17 15.21 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 27.17 15.21 | 21.90 34.02 | 49.23 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 29.89 16.73 | 24.09 37.42 | 54.15 |

| Referencia: [C13 - C9] |  | Grado 60 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #3 | #5 |  |
| Armado viga - Armado inferior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.42 2x5.31 | 6.84 10.63 |
| Armado viga - Armado superior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 4x3.42 4x5.31 | 13.68 21.25 |
| Armado viga - Estribo | Longitud (m) Peso (kg) | 18x1.43 18x0.80 |  | 25.74 14.41 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 25.74 14.41 | 20.52 31.88 | 46.29 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 28.31 15.85 | 22.57 35.07 | 50.92 |

| Referencia: [C3 - C7] |  | Grado 60 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #3 | #5 |  |
| Armado viga - Armado inferior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.58 2x5.56 | 7.16 11.12 |
| Armado viga - Armado superior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 4x3.72 4x5.78 | 14.88 23.12 |
| Armado viga - Estribo | Longitud (m) Peso (kg) | 20x1.43 20x0.80 |  | 28.60 16.01 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 28.60 16.01 | 22.04 34.24 | 50.25 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 31.46 17.61 | 24.24 37.67 | 55.28 |

| Referencia: [C7 - C11] |  | Grado 60 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #3 | #5 |  |
| Armado viga - Armado inferior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.35 2x5.20 | 6.70 10.41 |
| Armado viga - Armado superior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 4x3.35 4x5.20 | 13.40 20.82 |
| Armado viga - Estribo | Longitud (m) Peso (kg) | 17x1.43 17x0.80 |  | 24.31 13.61 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 24.31 13.61 | 20.10 31.23 | 44.84 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 26.74 14.97 | 22.11 34.35 | 49.32 |

| Referencia: [C6 - C10] |  | Grado 60 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #3 | #5 |  |
| Armado viga - Armado inferior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.42 2x5.31 | 6.84 10.63 |
| Armado viga - Armado superior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 4x3.42 4x5.31 | 13.68 21.25 |
| Armado viga - Estribo | Longitud (m) Peso (kg) | 18x1.43 18x0.80 |  | 25.74 14.41 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 25.74 14.41 | 20.52 31.88 | 46.29 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 28.31 15.85 | 22.57 35.07 | 50.92 |

| Referencia: [C4 - C8] |  | Grado 60 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #3 | #5 |  |
| Armado viga - Armado inferior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.51 2x5.45 | 7.02 10.91 |
| Armado viga - Armado superior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 4x3.65 4x5.67 | 14.60 22.68 |
| Armado viga - Estribo | Longitud (m) Peso (kg) | 19x1.43 19x0.80 |  | 27.17 15.21 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 27.17 15.21 | 21.62 33.59 | 48.80 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 29.89 16.73 | 23.78 36.95 | 53.68 |

| Referencia: [C8 - C12] |  | Grado 60 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #3 | #5 |  |
| Armado viga - Armado inferior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.28 2x5.10 | 6.56 10.19 |
| Armado viga - Armado superior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 4x3.42 4x5.31 | 13.68 21.25 |
| Armado viga - Estribo | Longitud (m) Peso (kg) | 18x1.43 18x0.80 |  | 25.74 14.41 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 25.74 14.41 | 20.24 31.44 | 45.85 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 28.31 15.85 | 22.26 34.59 | 50.44 |

Resumen de computo (se incluyen desperdicios de acero)

|  | Grado 60 (kg) |  |  | Hormigón (m³) |  | Encofrado (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | #3 | #5 | Total | f'c=210 | Limpieza |  |
| Referencias: [C1 - C13] y [C2 - C6] | 2x16.73 | 2x37.42 | 108.30 | 2x0.28 | 2x0.06 | 2x1.41 |
| Referencia: [C13 - C9] | 15.85 | 35.07 | 50.92 | 0.25 | 0.05 | 1.23 |
| Referencia: [C3 - C7] | 17.62 | 37.66 | 55.28 | 0.32 | 0.07 | 1.60 |
| Referencia: [C7 - C11] | 14.97 | 34.35 | 49.32 | 0.26 | 0.05 | 1.31 |
| Referencia: [C6 - C10] | 15.85 | 35.07 | 50.92 | 0.30 | 0.06 | 1.52 |
| Referencia: [C4 - C8] | 16.73 | 36.95 | 53.68 | 0.34 | 0.07 | 1.70 |
| Referencia: [C8 - C12] | 15.86 | 34.58 | 50.44 | 0.30 | 0.06 | 1.52 |
| Totales | 130.34 | 288.52 | 418.86 | 2.34 | 0.48 | 11.68 |

3.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO

3.1.- Descripción

| Referencias | Tipo | Geometría | Armado |
| --- | --- | --- | --- |
| [C3 - C4] | V30X40X2 | Ancho: 30.0 cm Altura: 40.0 cm | Superior: 2#5 Inferior: 2#5 Estribos: 1x#3c/15 |
| [C1 - C2], [C9 - C10], [C11 - C12], [C13 - C6], [C7 - C8] | V30X40X2 | Ancho: 30.0 cm Altura: 40.0 cm | Superior: 2#5 Inferior: 2#5 Estribos: 1x#3c/15 |
| [C2 - C3], [C10 - C11], [C6 - C7] | V30X40X2 | Ancho: 30.0 cm Altura: 40.0 cm | Superior: 2#5 Inferior: 2#5 Estribos: 1x#3c/15 |

3.2.- Cómputo

| Referencia: [C3 - C4] |  | Grado 60 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #3 | #5 |  |
| Armado viga - Armado inferior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.84 2x5.97 | 7.68 11.93 |
| Armado viga - Armado superior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.84 2x5.97 | 7.68 11.93 |
| Armado viga - Estribo | Longitud (m) Peso (kg) | 21x1.23 21x0.69 |  | 25.83 14.46 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 25.83 14.46 | 15.36 23.86 | 38.32 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 28.41 15.91 | 16.90 26.24 | 42.15 |

| Referencias: [C1 - C2], [C9 - C10], [C11 - C12], [C13 - C6] y [C7 - C8] |  | Grado 60 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #3 | #5 |  |
| Armado viga - Armado inferior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.98 2x6.18 | 7.96 12.37 |
| Armado viga - Armado superior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.98 2x6.18 | 7.96 12.37 |
| Armado viga - Estribo | Longitud (m) Peso (kg) | 21x1.23 21x0.69 |  | 25.83 14.46 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 25.83 14.46 | 15.92 24.74 | 39.20 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 28.41 15.91 | 17.51 27.21 | 43.12 |

| Referencias: [C2 - C3], [C10 - C11] y [C6 - C7] |  | Grado 60 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | #3 | #5 |  |
| Armado viga - Armado inferior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x4.18 2x6.49 | 8.36 12.99 |
| Armado viga - Armado superior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x4.18 2x6.49 | 8.36 12.99 |
| Armado viga - Estribo | Longitud (m) Peso (kg) | 22x1.23 22x0.69 |  | 27.06 15.15 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 27.06 15.15 | 16.72 25.98 | 41.13 |
| Total con desperdicios (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 29.77 16.67 | 18.39 28.57 | 45.24 |

Resumen de computo (se incluyen desperdicios de acero)

|  | Grado 60 (kg) |  |  | Hormigón (m³) |  | Encofrado (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | #3 | #5 | Total | f'c=210 | Limpieza |  |
| Referencia: [C3 - C4] | 15.90 | 26.25 | 42.15 | 0.27 | 0.06 | 1.82 |
| Referencias: [C1 - C2], [C9 - C10], [C11 - C12], [C13 - C6] y [C7 - C8] | 5x15.91 | 5x27.21 | 215.60 | 5x0.25 | 5x0.05 | 5x1.64 |
| Referencias: [C2 - C3], [C10 - C11] y [C6 - C7] | 3x16.66 | 3x28.58 | 135.72 | 3x0.29 | 3x0.06 | 3x1.92 |
| Totales | 145.43 | 248.04 | 393.47 | 2.36 | 0.50 | 15.75 |